EKOGEO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

NIP 781-10-20-773

REGON 639611364

e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl

UL. Nad Potokiem 27a/11

60-639 Poznań

tel/fax.  061 296 17 22

tel.         0 604-75-14-28

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SIEROSZEWICE

NA LATA 2004 – 2007

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008 - 2011

##### Sieroszewice, 2004

SPIS TREŚCI:

Str.

- Wstęp 											4

- Ogólna charakterystyka gminy Sieroszewice					7

- Aktualny stan prawny 								9

- Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Sieroszewice			16

  - Źródła powstawania odpadów 							16

  - Odpady komunalne 									19

  - Odpady sektora gospodarczego 							20

  - Systemy zbierania odpadów 							21

  - Systemy unieszkodliwiania i odzysku odpadów 					22

  - Opłaty 										25

- Prognoza w zakresie gospodarki odpadami 						25

  - Odpady komunalne 									25

  - Odpady sektora gospodarczego 							34

- Cele i kierunki działań w gospodarce odpadami 					38

  - Cele w zakresie gospodarki odpadami do roku 2011				38

  - Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi 				40

  - Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi 					47

  - Plan działań w gospodarce odpadami sektora gospodarczego 			53

- Edukacja w zakresie gospodarki odpadami 						64

- Zasady finansowania 									73

- Organizacja i zasady monitoringu systemu 						88

- Strategia programu i harmonogram zadań oraz realizacji planu 			93

- Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko				97

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym 						99

SPIS TABEL

- Właściwości paliwowe i nawozowe odpadów (Maksymowicz, 2000).

- Warunki lokalizacyjne eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Psary

- Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla roku 2000 (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (%) (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich dla roku 2000 (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Skład odpadów wielkogabarytowych (%) (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD (Tyszkiewicz, 1999)

- Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Średni skład odpadów z ogrodów i parków (%)(wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Skład morfologiczny zmiotek ulicznych (%) (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych (Litwin, Piotrowska, 1998)

- Właściwości paliwowe i nawozowe odpadów (Maksymowicz, 2000)

- Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2015 w Polsce w podziale na miasto/wieś (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Prognoza ilości odpadów komunalnych na terenie gminy Sieroszewice

- Ilość metali ciężkich w osadach ściekowych wykorzystywanych na cele nieprzemysłowe

- Ilość metali ciężkich w wierzchniej (0-20 cm) warstwie gruntu przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze

- Ilość metali ciężkich w wierzchniej (0-20 cm) warstwie gruntu przy stosowaniu osadów ściekowych do rekultywacji gruntów na potrzeby nierolnicze

- Dawki osadów ściekowych stosowanych do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze i nierolnicze, do roślinnego utrwalania powierzchni gruntów oraz do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu

- Przykładowe działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów oraz toksyczności wybranych odpadów niebezpiecznych.

- Wskaźniki monitorowania Planu

- Zadania strategiczne dla gminy Sieroszewice na okres 8 najbliższych lat wraz z szacunkowymi kosztami

1. WSTĘP

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sieroszewice powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, Art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz treść Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159) i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.

Wzorem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe,

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady przemysłowe, odpady z jednostek służby zdrowia i weterynaryjnych.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sieroszewice jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, a także Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.

Plany te przedstawiają:

- Aktualny stan prawny i organizacyjny gospodarki odpadami. Dane bilansowe sporządzono dla roku 2000.

- Diagnoza stanu aktualnego gospodarki odpadami, założenia prognostyczne (na lata 2004 – 2014, określenie potrzeb w gospodarce odpadami oraz przewidywane zadania (na lata 2004 – 2007 i 2008 – 2011).

- Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami.

- Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w KPGO oraz harmonogram rzeczowo - finansowy

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów w planach gospodarki odpadami.

Głównymi częściami PGO są:

- Charakterystyka gminy

- Przedstawienie oraz ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami z sektora komunalnego i gospodarczego.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, wynikające w szczególności ze zmian demograficznych i gospodarczych.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym w szczególności dotyczące zapobiegania wytwarzaniu, redukcji ilości odpadów wytwarzanych oraz ograniczania ich uciążliwości, selektywnej zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ograniczenia ilości odpadów biologicznie rozkładalnych usuwanych na składowiska.

- Projektowany system gospodarki odpadami, w przypadku odpadów z sektora komunalnego

- Harmonogram realizacji zadań i osiągania założonych celów, koszty wdrażania i możliwości finansowania.

- Organizacja i zasady monitorowania systemu.

W planie gospodarki odpadami przyjęto następujące główne cele:

- Ukształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców.

- Zapobieganie powstawania odpadów.

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.

- Selekcja i zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów których powstawania w danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć.

- Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w roku 2014 – 75% (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2006 i 51% w roku 2014.

- Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów na środowisko.

- Zredukowanie zapotrzebowania na tereny pod składowiska.

- Przedstawienie nadrzędnych, z punktu widzenia regionu, zadań z zakresu gospodarowania odpadami, stanowiących punkt odniesienia dla konstruowania bardziej szczegółowych planów gminnych gospodarki odpadami, w których przedstawione będą dalsze ustalenia dotyczące poszczególnych rozwiązań zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Wskazanie zasad udzielania wsparcia finansowego ze środków publicznych inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

- Wskazanie instrumentów i wskaźników monitorowania systemu gospodarki odpadami.

Opracowany plan bierze pod uwagę i akceptuje cele ochrony środowiska przed odpadami wyznaczone w dyrektywach UE oraz w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym – tj. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 (II Polityka Ekologiczna Państwa). W szczególności cele te dotyczą:

- osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów poużytkowych,

- zmniejszenia, w określonych ilościach i terminach, zawartości substancji organicznej w odpadach komunalnych do składowania,

- zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem,

Zasadniczymi elementami Planu Gospodarki Odpadami, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości dla środowiska gminy Sieroszewice związanych z gospodarką odpadami z sektora komunalnego są:

- wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych,

- selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianie,

- zmniejszenie ilości odpadów usuwanych z gospodarstw domowych w wyniku wprowadzenia przydomowego kompostowania frakcji odpadów kuchennych i ogrodowych (recyklingu organicznego),

- zmniejszenie masy odpadów biodegradowlanych usuwanych na składowiska w wyniku odzysku (recyklingu) i odrębnego ich unieszkodliwiania,

- zamykanie składowisk nie spełniających odpowiednich warunków dotyczących ich lokalizacji i wyposażenia,

- znaczące zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowisk odpadów dzięki ograniczeniu ilości deponowanych na nich odpadów organicznych.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SIEROSZEWICE

Ogółem gmina Sieroszewice liczy 9 750 mieszkańców z czego w miejscowościach:

- Bibianki (76)

- Biernacice (117)

- Bilczew (57)

- Kania (69)

- Latowice (655)

- Masanów (688)

- Namysłaki (199)

- Ołobok (733)

- Parczew (604)

- Psary (868)

- Raduchów (107)

- Rososzyca (999)

- Sieroszewice (1232)

- Sławin (279)

- Strzyżew (1075)

- Westrza (349)

- Wielowieś (1213)

- Zamość (430).

Obszar gminy zajmuje powierzchnie 16 354 ha, a struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco:

| # Rodzaj użytkowania gruntu | Powierzchnia w (ha) |
| --- | --- |
| Użytki rolne | 10 420 |
| Lasy | 4 800 |
| Wody | 44 |
| Grunty zurbanizowane | 517 |
| Inne | 65 |
| Razem | 16 354 |

W gminie dominują gleby klas słabych czego potwierdzeniem jest niski wskaźnik bonitacji - 0,74. Ze względu na rodzaj gleb w uprawie dominują uprawy zbożowe, a z roślin okopowych ziemniaki, w hodowli dominującą jest hodowla bydła oraz trzody chlewnej. Głównym walorem gminy w zakresie turystyki i wypoczynku są lasy, które licznie odwiedzają mieszkańcy okolicznych miast Kalisza i Ostrowa głównie jesienią zbierając grzyby. W lasach w rejonie wsi Namysłaki wyznaczono 2 rezerwaty przyrody, pierwszy z nich „Niwa" utworzony w 1959 r o pow. 16,89 ha stanowiący las o typie boru mieszanego z udziałem świerka, a drugi to „Majówka" utworzony w 1958 r. o pow. 8,1 ha również skupisko świerka z dodatkiem jodły.  Rezerwat przyrody "Majówka" położony jest 1 km na północny zachód od leśniczówki Biskupice, około 2,5 km na wschód od Strzyżewa. Rezerwat zajmuje powierzchnię 8,1 ha i utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 roku. Początki utworzenia rezerwatu sięgają 1948 roku. Jednak dopiero w 1958 roku Wojewódzki Konserwator przyrody w Poznaniu wystąpił z pismem do Ministra Leśnictwa o prawne zabezpieczenie obiektu. Zaproponowano nazwę "Majówka", która nie oddaje celu ochrony, ani nie nawiązuje do nazw miejscowości, a jedynie wskazuje, że były tutaj urządzane festyny ludowe, tzw. majówka. Obecna powierzchnia rezerwatu jest większa od podanej w zarządzeniu (7,95 ha) o 0,15 ha. Różnica ta jest wynikiem dokładniejszych pomiarów w 1970 roku, a nie wynika ze zmian granic. Ogólna długość granic rezerwatu wynosi 1280 m. Granica północna, wschodnia i południowa przebiegają wzdłuż granicy łąki, granicę zachodnią natomiast stanowi linia oddziałowa, za którą rozciąga się otulina rezerwatu o szerokości 2 - 30 m. "Majówka" położona jest na środkowej trasie doliny Baryczy, którą pokrywają dość żyzne gleby bielicowe. Teren rezerwatu jest płaski, a przeciętny poziom wód gruntowych wynosi 170 - 240 cm. Ochroną został tu objęty, zbliżony do naturalnego, fragment boru mieszanego świeżego, którego drzewostan stanowią: sosny, jodły, dęby i świerki. Jodły i świerki, osiągające tu północną granicę naturalnego zasięgu, rozwijają się i odnawiają bardzo dobrze z samosiewu. Świerki są gatunkiem wykazującym największą dynamikę rozwojową. Zagrażają one nawet rozwojowi młodych jodełek i sosenek, co wymaga stosowania zabiegów pielęgnacyjnych. W domieszce i na obrzeżach - na granicy z łąkami - występuje na piętrze podokapowym olsza czarna oraz sporadycznie grab, brzoza i buk. Z roślin chronionych w rezerwacie występują: widłak goździsty, bluszcz pospolity, wawrzynek, wilczełyko. W rezerwacie całą powierzchnię zaliczono do jednego zespołu - grądu wschodniopolskiego trzcinnikowego. Ponadto w gminie znajdują się pomniki przyrody - piękne aleje przydrożne: lipowa w Sieroszewicach, brzozowa w Masanowie, dębowa w Raduchowie oraz zabytkowy krzyż z 1859 r. dłuta Pawła Brylińskiego we wsi Kania. Gmina posiada również szereg zabytków architektonicznych. Najcenniejsze z nich znajdują się we wsi Ołobok – najstarszej miejscowości gminy. Wieś ta wzmiankowana była już w roku 1136. W 1213 roku wybudowano tam kościół. Obecny kościół i klasztor wybudowano na przełomie XV i XVI wieku. Zachowane do dziś zabytki to wspomniany kościół oraz pozostałości po klasztorze cystersek, kapitularz i skarbczyk oraz drewniana dzwonnica z XVIII wieku, zespół kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela na cmentarzu grzebalnym - drewniany z XVI wieku. Zabytkowy jest również układ przestrzenny wsi.

- AKTUALNY STAN PRAWNY

Postępowanie z odpadami regulują następujące podstawowe akty prawne:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 wraz z późn. zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póżn. zm.).

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638).

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 wraz z póź. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

W ustawie Prawo ochrony środowiska (tytuł I, dział III, art. 5 - 11) wprowadzono następujące zasady ogólne, istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami:

- Zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości: ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów.

- Zasadę zapobiegania: ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

- Zasadę przezorności: to podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

- Zasadę „zanieczyszczający płaci”: kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia; kto może spowodować ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu

- Zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie.

- Zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów.

- Każdy obywatel w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

- Zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa ta mówi m.in. (art. 5), że każdy podejmujący działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Ponadto, w ustawie sformułowano następujące zasady (Rozdział 2):

- Zasadę bliskości, która mówi, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

- Zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowiąca, że producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów. Jedną z konsekwencji tej zasady jest odpowiednie projektowanie wyrobów.

Z kolei w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Zmiany dotyczące omawianej ustawy wynikające z ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) w sposób istotny zmieniły jej dotychczasową treść.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.

Zgodnie z ustawą o odpadach, zarządzanie gospodarką odpadami powinno być prowadzone w oparciu o plan gospodarki odpadami, ujmujący wszystkie rodzaje odpadów.

Przepisy ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska są zgodne z prawem Unii Europejskiej co do ogólnych celów i ich hierarchii (prewencja, odzysk, unieszkodliwianie), a także podstawowych pojęć.

Gospodarowanie odpadami zostało oparte na obowiązujących w UE zasadach prewencji oraz obciążenia wytwarzającego (zanieczyszczający płaci). Wymienione powyżej dwie ustawy obejmują zagadnienia będące przedmiotem następujących dyrektyw Rady: 75/442/EWG o odpadach (ramowa), 91/689/WE o odpadach niebezpiecznych, 94/62/WE o opakowaniach i odpadach z opakowań, 89/429/WE o starych spalarniach odpadów komunalnych, 94/67/WE o spalarniach odpadów niebezpiecznych, 99/31/WE o składowaniu odpadów, oraz rozporządzenie Rady 259/93/EWG w sprawie transgranicznego przesyłania odpadów.

Zarówno cele założone w „II Polityce ekologicznej państwa” (MŚ, 2000) jak i zasady postępowania z odpadami określone w ustawie o odpadach, stanowią podstawę do sformułowania zadań w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sieroszewice.

Przyjęty cel nadrzędny polityki ekologicznej państwa ma być realizowany zgodnie z:

- zasadą zrównoważonego rozwoju (pkt. 12)- rozumiana jako równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, czyli integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki;

- zasadą przezorności i wysokiego poziomu ochrony środowiska (pkt. 13), która przewiduje rozwiązanie pojawiających się problemów już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo (po ,,bezpiecznej stronie”) a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie;

- zasadą wysokiego poziomu ochrony środowiska (pkt. 13), która zakłada, że stosowanie zasady prewencji i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego poziom ochrony środowiska;

- zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi (pkt.14), która wynika z konstytucyjnej zasady zintegrowanego rozwoju i skutkuje zasadami prewencji (w tym ideą likwidacji zanieczyszczeń u źródła), przezorności i wysokiego poziomu ochrony środowiska;

- zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego (pkt.15)- traktowaną w następujących kategoriach:

- sprawiedliwości międzypokoleniowej

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

- równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą

- zasadą regionalizacji (pkt. 16) - oznaczającą, przy konstruowaniu i stosowaniu narzędzi polityki ekologicznej, m.in.: rozszerzenie uprawnień dla samorządu terytorialnego i wojewodów lub regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej;

- zasadą uspołeczniania (pkt. 17) – realizowana przez stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzania świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowania nowej etyki zachowań wobec środowiska;

- zasadą ,,zanieczyszczający płaci” (pkt. 18) – oznaczającą złożenie pełnej odpowiedzialności, w tym materialnej, za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na sprawce, tj. na jednostki użytkujące zasoby środowiska,.

- zasadą prewencji (pkt.19), która zakłada, ze przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o posiadana wiedzę, wdrożone procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć;

- zasadą stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) (pkt.20), w tym najlepszych, dostępnych technologii uzasadnionych ekonomiczne (zasada BAT NEEC);

- zasadą subsydiarności (pkt. 21) – oznaczającą stopniowe przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny;

- zasadą klauzul zabezpieczających (pkt.22)- umożliwia stosowanie w uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków w porównaniu z wymaganiami prawa ekologicznego;

- zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej przedsięwzięć ochrony środowiska (pkt.23) – ma zastosowanie do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a następnie, w trakcie i po zakończeniu ich realizacji – do oceny osiągniętych wyników.

Do głównych priorytetów krótkookresowych i średniookresowych określonych w II Polityce Ekologicznej Państwa należą:

- ostateczne dostosowanie polskiego prawa do regulacji prawnych Unii Europejskiej;

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

- opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz we współpracy z innymi krajami, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym wybranymi rodzajami odpadów) i odpadami z opakowań;

- przygotowanie programów likwidacji specyficznych odpadów niebezpiecznych oraz przyspieszenie realizacji programu likwidacji mogilników;

- tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwoleń, prowadzenie kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów;

- opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach;

- utrzymywanie średniej ilości odpadów komunalnych na poziomie 300 kg/mieszkańca (obecnie w Polsce)

- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych

- wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych;

- tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

- opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

Gminny plan gospodarki odpadami winien określać:

- Aktualny stan gospodarki odpadami.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

- Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi wraz z harmonogramem realizacji tych działań

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Oraz w szczególności (art. 15.3 i 15.4 ustawy o odpadach ):

- Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

- Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.

- Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.

- Projektowany system gospodarowania odpadami.

- Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć

- Harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła

Treść niniejszego Planu uwzględnia zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620) w szczególności:

  - aktualny stan gospodarki odpadami, w tym

  - prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

  - działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

  - harmonogram realizacji działań

  - projektowany system gospodarki odpadami

  - szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

  - system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach  gminny  plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Plan gminny powinien uwzględniać zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a także Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

4. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE SIEROSZEWICE

4.1. Źródła powstawania odpadów

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określanych w ustawie o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Źródła powstania odpadów określają ich kategorie, których jest 16 (zał. nr 1 ustawy o odpadach):

Q1 – Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozostałych kategoriach

Q2 – Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Q3 – Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął

Q4 – Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczenie wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej

Q5 – Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowanych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań – odpady opakowaniowe, pojemniki itp.)

Q6 – Przedmioty lub ich części nienadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.)

Q7 – Substancje, które nie spełniają należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.)

Q8 – Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.)

Q9 – Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.)

Q10 – Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.)

Q11 – Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.)

Q12 – Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.)

Q13 – Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.)

Q14 – Substancje lub przedmioty, do których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.)

Q15 – Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi

Q16 – Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej itp.).

Właściwości odpadów, które powodują, że odpady są niebezpieczne określa zał. 4 ustawy o odpadach:

H1 – „wybuchowe”: substancje, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia lub które są bardziej wrażliwe na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen

H2 – „utleniające”: substancje, które wykazują silnie egzotermiczne reakcje podczas kontaktu z innymi substancjami, w szczególności z substancjami łatwopalnymi

H3-A – „wysoce łatwopalne”:

- ciekłe substancje mające temperaturę zapłonu poniżej 21 °C (w tym nadzwyczaj łatwopalne ciecze)

- substancje, które mogą rozgrzać się, a w efekcie zapalić się w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek dostarczania energii

- stałe substancje, które mogą się łatwo zapalić po krótkim kontakcie za źródłem zapłonu i które pala się nadal lub tlą po usunięciu źródła zapłonu

- gazowe substancje, które są łatwopalne w powietrzu pod normalnym ciśnieniem

- substancje, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzą wysoce łatwopalne gazy w niebezpiecznych ilościach

H3-B – „łatwopalne”: ciekłe substancje mające temperaturę zapłonu równą lub wyższą niż 21 °C i niższą lub równą niż 55°C

H4 – „drażniące”: substancje nieżrące, które poprzez krótki, długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą lub błoną śluzową mogą wywołać stan zapalny

H5 – „szkodliwe”: substancje, które jeśli są wydychane lub dostają się drogą pokarmową lub wnikają przez skórę, mogą spowodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia

H6 – „toksyczne”: substancje (w tym wysoce toksyczne substancje i preparaty), które, jeśli są wdychane lub dostają się drogą pokarmową lub wnikają przez skórę, mogą spowodować poważne, ostre lub chroniczne zagrożenie zdrowia, a nawet śmierć

H7 – „rakotwórcze”: substancje, które, jeśli są wdychane lub dostają się drogą pokarmową lub wnikają przez skórę, mogą wywoływać raka lub tez zwiększyć częstotliwość jego występowania

H8 – „żrące”: substancje, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą powodować ich zniszczenie

H9 – „zakaźne”: substancje zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych organizmów

H10 – „działające szkodliwie na rozrodczość”: substancje, które, jeśli są wdychane lub dostają się drogą pokarmową lub wnikają przez skórę, mogą wywoływać niedziedziczne wrodzone deformacje lub też zwiększyć częstotliwość ich występowania

H11 – „mutagenne”: substancje, które, jeśli są wdychane lub dostają się drogą pokarmową lub wnikają przez skórę, mogą wywoływać dziedziczne defekty genetyczne lub też zwiększyć częstotliwość ich występowania

H12 – substancje, które w wyniku kontakty z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub wysoce toksyczne gazy

H13 –substancje, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób wydzielać inna substancję, np. w formie odcieku, który posiada jakąkolwiek z cech wymienionych powyżej

H14 – „ekotoksyczne”: substancje, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla jednego lub więcej elementów środowiska.

Odpady obojętne to odpady, które nie ulegają istotnym zmianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska ani zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie powodują biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię.

Składowisko odpadów to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów jako:

- składowisko odpadów niebezpiecznych

- składowisko odpadów obojętnych

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

4.2. Odpady komunalne

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc odpady komunalne powstają w:

- Gospodarstwach domowych.

- Obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Wg informacji uzyskanych w gminie w 2002 rok na jej terenie zebrano 379,08 Mg odpadów uznanych za komunalne. Ponadto zebrano selektywnie 7,96 Mg stłuczki szklanej i 2,68 Mg tworzyw sztucznych i 100 Mg złomu.

W odpadach komunalnych wytwarzanych na terenach zurbanizowanych dominują odpady organiczne pochodzenia roślinnego (32%), a na terenach wiejskich – frakcja drobna (poniżej 10 mm), którą stanowi głównie popiół z palenisk domowych (33%). W masie odpadów z obiektów infrastruktury najwięcej jest papieru i tworzyw sztucznych. Skład i właściwości odpadów komunalnych są bardzo zróżnicowane w zależności od charakteru środowiska w jakim powstają (np. tereny miejskie, tereny wiejskie, obszar z ogrzewaniem lokalnym czy centralnym itp.). Dla zobrazowania różnic pomiędzy właściwościami odpadów z terenów miejskich i wiejskich w poniższej tabeli zestawiono wyniki badań przeprowadzone w Polsce przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Ekologii Miast z Łodzi (Maksymowicz, 2000).

Tabela 1

Właściwości paliwowe i nawozowe odpadów (Maksymowicz, 2000)

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | Miasta |  | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | duże | małe |  |
| Wskaźniki określające właściwości paliwowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Wilgotność | % | 26,5 – 55,5 | 28,0 – 48,0 | 25,0 – 39,0 |
| 2. | Części palne | % | 18,5 – 42,7 | 10,0 – 20,0 | 8,0 – 20,0 |
| 3. | Części niepalne | % | 21,4 – 39,4 | 30,0 – 65,0 | 40,0 – 70,- |
| 4. | Ciepło spalania | kJ/kg | 7437-12850 | 2010-4000 | 1200-2700 |
| Wskaźniki określające właściwości nawozowe |  |  |  |  |  |
| 6. | Substancja organiczna | % s.m. | 33,1 – 56,9 | 115,0 – 35,0 | 6,0 – 28,0 |
| 7. | Węgiel organiczny | % s.m. | 15,5 – 22,9 | 6,0 – 18,0 | 4,5 – 16,0 |
| 8. | Azot organiczny | % s.m. | 0,18 – 1,5 | 0,1 – 0,7 | 0,1 – 0,5 |
| 9. | Fosfor ogólny (P2O5) | % s.m. | 0,6 – 1,36 | 0,2 – 0,8 | 0,1 – 0,7 |
| 10. | Potas ogólny (K2O) | % s.m. | 0,1 – 0,7 | do 0,3 | do – 0,2 |

4.3. Odpady sektora gospodarczego

Z uwagi na rolniczy i turystyczny charakter zagospodarowania gminy ilość wytwarzanych odpadów sektora gospodarczego jest niewielka w porównaniu do innych gmin powiatu oraz województwa.

Ewidencja odpadów niebezpiecznych w gminie Sieroszewice dotyczy następujących grup katalogowych:

- 02 – odpady z rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa żywności

- 13 – oleje odpadowe

- 15 – odpady opakowaniowe (po odpadach niebezpiecznych, sorbenty, materiały filtracyjne)

- 16 – odpady nieujęte w innych grupach (np. zużyte pojazdy, filtry, poduszki powietrzne)

- 17 – odpady z budowy, remontu obiektów budowlanych i drogowych (azbest, asfalt ze smołą)

Aktualnie gmina nie dysponuje żadnym czynnym składowiskiem odpadów przemysłowych funkcjonującym jako składowisko odpadów niebezpiecznych, nie przewiduje się też na terenie gminy lokalizacji takich obiektów.

Z ewidencji wytworzonych odpadów na terenie gminy Sieroszewice wynika, że w 2002 roku powstało:

  - 50 Mg odpadów sektora handlowego i publicznego

  - 0,1 Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych

  - 5 Mg odpadów z przemysłu (od podmiotów gospodarczych)

  - 15 Mg odpadów sektora budowlanego

  - 10 Mg odpadów wielkogabarytowych.

4.4 Systemy zbierania odpadów

Sposób zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych jest typowy dla warunków polskich. Organizacją systemu zbiórki i wywozu zajmuje się Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Nowych Skalmierzyc. Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów objętych jest około 20 % mieszkańców gminy. Do gromadzenia i zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy wykorzystywanych jest:

- 316 pojemników 110 litrowych

- 59 pojemników 1100 litrowych.

System selektywnej zbiórki odpadów metodą donoszenia na terenie gminy oparty jest na 24 pojemnikach o pojemności 1,1 m3 do selektywnego gromadzenia szkła i na 34 pojemnikach o pojemności 1,1 m3 do selektywnego gromadzenia tworzywa PET.

Pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych PET w kolorze żółtym ustawione są w m. Biernacice, Bibianki, Bilczew, Kania, Latowice, Masanów, Namysłaki, Ołobok, Parczew, Psary, Raduchów, Rososzyca, Sieroszwice, Sławin, Strzyżew, Westrza, Wielowieś, Zamość. Do selektywnej zbiórki szkła pojemniki w kolorze zielonym ustawione są w m. Biernacice, Latowice, Masanów, Namysłaki, Ołobok, Parczew, Psary, Raduchów, Rososzyca, Sieroszwice, Sławin, Strzyżew, Westrza, Wielowieś, Zamość.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sposób zorganizowany odbywa się sporadycznie, systemem tzw. wystawki. Powszechne jest, tak jak w całym kraju wystawianie przez mieszkańców zużytych urządzeń przy pojemnikach na odpady. Powoduje to, że tzw. zbieracze rozbierają pozostawione urządzenia dla pozyskania surowców wtórnych, a do środowiska przedostają się substancje niebezpieczne (freony, oleje).

Zbiórka tekstyliów nie jest prowadzona na terenie gminy.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych od osób prywatnych nie jest prowadzona.

Kasacja wyeksploatowanych pojazdów

Na terenie gminy nie funkcjonują zakłady trudniące się kasacją pojazdów.

4.5. Systemy unieszkodliwiania odpadów

- Podstawowym jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) w gminie Sieroszewice jest ich deponowanie na składowisku. Na terenie gminy funkcjonuje jedno czynne składowisko odpadów w m. Psary.

Składowisko w Psarach jest eksploatowane od początku 2001r. i zajmuje powierzchnię 10 ha. Powierzchnia 4 kwater składowania wynosi 5,78 ha a i pojemność określona jest na 295 000m3. Dno i skarpy kwatery uszczelnione są geomembraną z folii PEHD W dnie kwatery ułożony jest drenaż nadfoliowy odcieków do zbiornika otwartego, ziemnego, typu ewaporacyjnego. Skarpy zewnętrzne kwatery składowania jak i cały niezainwestowany teren składowiska jest obsiany trawą.

- Teren składowiska jest ogrodzony siatką stalową o h = 2,0 m z bramą wjazdową i furtką od strony drogi dojazdowej.

- W granicach terenu składowiska poza kwaterą składowania i zbiornikiem odcieków funkcjonuje (zał. 3):

- budynek socjalny

- brodzik dezynfekcyjny

- waga samochodowa

- utwardzona sieć dróg komunikacyjnych

- zestaw kontenerów na surowce wtórne.

Cały teren składowiska jest oświetlony.

W rejonie składowiska funkcjonuje sieć monitoringu lokalnego wód podziemnych składająca się z 2 piezometrów. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych są zbierane systemem kanalizacyjnym, oczyszczane w separatorze i osadniku a następnie odprowadzane do rowu melioracyjnego R-B będącego dopływem rzeki Ciemnej A. Na odprowadzenie tych ścieków Wójt Gminy Sieroszewice posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 21.01.2000 znak OŚG 6210s/3/2000 ważne do 31.12.2005 roku. Wizja terenowa na składowisku wykazała, że do systemu kanalizacyjnego wód deszczowych podłączony jest rurociąg ze zbiornika odcieków odprowadzający ich nadmiar razem z wodami opadowymi do rowu melioracyjnego.

W tabeli 2 przedstawiono warunki lokalizacji składowiska w Psarach na tle obowiązujących przepisów.

Składowisko wypełnione jest w około 2%, a jego eksploatacja przewidziana jest do około 2040 roku. Od strony zachodniej do terenu składowiska przylegają obszary rolnicze pozostające jako nieużytki na których w przyszłości istnieje możliwość rozbudowy składowiska odpadów jako docelowego dla gminy Sieroszewice i gmin ościennych.

.

Tabela 2

Warunki lokalizacyjne eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Psary

| Lokalizacja | Pławienko |
| --- | --- |
| 1. Główny zbiornik wód podziemnych (GZWP) | Brak |
| 2. Otulina Parków Narodowych i rezerwatów przyrody | Brak |
| 3. Obszar lasów ochronnych | Brak |
| 4. Obszar potencjalnego zagrożenia powodzią | Brak |
| 5. Osuwiska i zapadliska terenu | Brak |
| 6. Teren o nachyleniu > 10° | Brak |
| 7. Teren zaangażowany glacitektonicznie lub tektonicznie | Brak |
| 8. Wychodnie skał szczelinowych | Brak |
| 9. Gleby klas najwyższych bonitacji (I–II) | Brak |
| 10. Deformacja terenu na skutek szkód górniczych | Brak |
| 11. Obszar ochrony uzdrowiskowej | Brak |
| 12. Obszar górniczy wód leczniczych | Brak |

4.6. Opłaty

Ponoszone przez mieszkańców opłaty pobierane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ze Skalmierzyc zajmujące się zbiórką i transportem odpadów z terenu gminy Sieroszewice wynoszą (netto):

- za pojemnik 110 l wywożony 1 raz /tydzień – 27,42 PLN, co dwa tygodnie – 13,71 PLN i 1 raz w miesiącu – 6,44 PLN

- za pojemnik 1100 l wywożony 1 raz /tydzień – 201,14 PLN, co dwa tygodnie – 100,73 PLN i 1 raz w miesiącu – 47,00 PLN

Nadmienić należy, że zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) koszt  unieszkodliwiania odpadów na składowisku powinien obejmować, poza kosztami jego eksploatacji również:

- Opłatę za korzystanie ze środowiska.

- Koszt monitoringu składowiska (w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej).

- Koszt jego zamknięcie i rekultywacji.

5. PROGNOZA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

5.1. Odpady komunalne

Obliczenia dotyczące szacunkowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oparto głównie na założeniach przyjętych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159, oraz w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami).

Tab. 3

Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla roku 2000
(wg Krajowego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

| L.p. | Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia (kg/M, rok) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś |
| 1 | Odpady z gospodarstw domowych | 224 | 116 |
| 2 | Odpady z obiektów infrastruktury | 110 | 45 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 |
| 4 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 40 |
| 5 | Odpady z ogrodów i parków | 12 | 5 |
| 6 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | - |
| 7 | Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 3 | 2 |
| Razem |  | 424 | 223 |

W tabeli 4 zamieszczono informacje dotyczące szacunkowego składu morfologicznego odpadów na terenach miejskich i wiejskich.

Tab. 4

Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (%) (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159 i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami)

| L.p. | Frakcje odpadów | Odpady domowe |  | Odpady z obiektów infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś |  |
| 1 | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 32 | 13 | 10 |
| 2 | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Inne odpady organiczne | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Papier i tektura | 19 | 13 | 30 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 14 | 13 | 30 |
| 6 | Materiały tekstylne | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Szkło | 8 | 8 | 10 |
| 8 | Metale | 4 | 4 | 5 |
| 9 | Odpady mineralne | 5 | 10 | 5 |
| 10 | Frakcja drobna (< 10 mm) | 10 | 33 | 7 |
| Razem |  | 100 | 100 | 100 |

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony podział odpadów komunalnych, konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższą charakterystykę odpadów ulegających biodegradacji, na potrzeby konstrukcji Planu, za Krajowym i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami przyjęto podział polegający na wyodrębnieniu 14 strumieni odpadów:

- Odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego.

- Odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji.

- Odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych, ulegające biodegradacji.

- Odpady zielone – odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji.

- Papier i karton:

- opakowania z papieru i tektury,

- opakowania wielomateriałowe na bazie papieru,

- papier i tektura (nieopakowaniowe)

- Tworzywa sztuczne

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe).

- Tekstylia.

- Szkło:

- opakowania ze szkła,

- szkło (nieopakowaniowe).

- Metale:

- opakowania z blachy stalowej,

- opakowania z aluminium,

- pozostałe odpady metalowe.

- Odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.

- Drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla). Z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwienia.

- Odpady wielkogabarytowe.

- Odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

- Odpady n niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Dla w/w strumieni ustalono wskaźniki charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych z uwzględnieniem różnic między odpadami powstałymi na terenach zabudowy miejskiej i wiejskiej:

Tab. 5

Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich dla roku 2000 (wg Krajowego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

| L.p. | Strumień odpadów komunalnych | Miasto |  | Wieś |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg | % | kg | % |
| 1 | Domowe odpady organiczne, w tym: | 90,20 | 21,3 | 22,11 | 9,9 |
| 1a | odpady organiczne roślinne | 81,40 | - | 18,80 | - |
| 1b | odpady organiczne zwierzęce | 4,40 | - | 1,10 | - |
| 1c | odpady organiczne inne | 4,40 | - | 2,21 | - |
| 2 | Odpady zielone | 10,00 | 2,4 | 4,16 | 1,9 |
| 3 | Papier i tektura (niopakowaniowe) | 28,62 | 6,8 | 10,64 | 4,8 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 41,52 | 9,8 | 15,43 | 6,9 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 4,66 | 1,1 | 1,73 | 0,8 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 48,27 | 11,4 | 21,03 | 9,4 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,53 | 3,7 | 6,77 | 3,0 |
| 8 | Tekstylia | 12,10 | 2,9 | 4,65 | 2,1 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 2,00 | 0,5 | 1,00 | 0,4 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 28,12 | 6,6 | 18,89 | 8,4 |
| 11 | Metale | 12,79 | 3,0 | 4,55 | 2,0 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 4,57 | 1,1 | 1,63 | 0,7 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 1,33 | 0,3 | 0,47 | 0,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 14,30 | 3,4 | 13,25 | 5,9 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 46,70 | 11,0 | 40,28 | 18,0 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 20,00 | 4,7 | 15,00 | 6,7 |
| 17 | Odpady budowlane | 40,00 | 9,4 | 40,00 | 17,9 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 3,00 | 0,7 | 2,00 | 0,9 |
| Razem |  | 423,71 | 100 | 223,59 | 100 |

W poniższych tabelach dokonano charakterystyki poszczególnych strumieni odpadów.

Tab. 6

Skład odpadów wielkogabarytowych (%) (wg Krajowego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drewno | 60 |
| 2 | Metale | 30 |
| 3 | Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | 10 |
| Razem |  | 100 |

W niniejszym planie do wyliczenia ilości poszczególnych materiałów zawartych w odpadach wielkogabarytowych wykorzystano dane zaczerpnięte z badań przeprowadzonych przez Tyszkiewicza (1999).

Tab. 7

Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD (Tyszkiewicz, 1999)

| Sprzęt | Stal, żelazo | Stopy miedzi | Duralex | Inne metale kolorowe | Tworzywa sztuczne | Szkło | Mat. elektrotechniczne | Inne materiały |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchnie gazowe | 78 | 3.3 | 2 | 1 | 5,1 | 11,1 | - | 1,5 |
| Pralki, wirówki | 71 | 1,65 | -* | 2.2 | 13,3 | nw** | - | 12,4 |
| Pralki automat. | 67,5 | 3 | - | - | 7,8 | 3.4 | 14,5 | 3,8 |
| Chłodziarki, zamrażarki | 50 | 2,5 | 5 | - | 35 | 9 | - | 3,5 |
| Odkurzacze | 65 | 8 | 7 | - | 19 | nw | - | 1 |
| Maszyny do szycia | 37 | - | - | 44 | 16 | nw | - | 0,9 |

* - uzyskane dane nie zawierają informacji o występowaniu

** - nie występuje

Tab. 8

Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg Krajowego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cegła | 40 |
| 2 | Beton | 20 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 1 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 9 |
| 5 | Drewno | 7 |
| 6 | Metale | 5 |
| 7 | Piasek | 15 |
| 8 | Inne | 4 |
| Razem |  | 100 |

Tab. 9

Średni skład odpadów z ogrodów i parków (%)(wg Krajowego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne | 80 |
| 2 | Odpady mineralne | 20 |
| Razem |  | 100 |

Tab. 10

Skład morfologiczny zmiotek ulicznych (%) (wg Krajowego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady mineralne | 100 |

W przypadku odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych w niniejszym Planie przyjęto podział podany przez Litwin, Piotrkowską (1998)

Tab. 11

Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych 
(Litwin, Piotrowska, 1998)

| L.p. | #### Odpad | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/M/rok | % |
|  | - Aerozole | - 0,05 | - 4,0 |
|  | - Akumulatory | - 0,33 | - 26,1 |
|  | - Baterie | - 0,07 | - 5,6 |
|  | #### Farby i lakiery | - 0,32 | - 25,4 |
|  | #### Farmaceutyki | - 0,08 | - 6,3 |
|  | - Rozpuszczalniki | - 0,23 | - 18,3 |
|  | - Świetlówki | - 0,01 | - 0,8 |
|  | - Zużyte oleje | - 0,02 | - 1,6 |
|  | Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 0,15 | 11,9 |
| Razem |  | 1,26 | 100,0 |

Tab. 12

Właściwości paliwowe i nawozowe odpadów (Maksymowicz, 2000)

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | Miasta |  | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | duże | małe |  |
| Wskaźniki określające właściwości paliwowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Wilgotność | % | 26,5 – 55,5 | 28,0 – 48,0 | 25,0 – 39,0 |
| 2. | Części palne | % | 18,5 – 42,7 | 10,0 – 20,0 | 8,0 – 20,0 |
| 3. | Części niepalne | % | 21,4 – 39,4 | 30,0 – 65,0 | 40,0 – 70,- |
| 4. | Ciepło spalania | kJ/kg | 7437-12850 | 2010-4000 | 1200-2700 |
| Wskaźniki określające właściwości nawozowe |  |  |  |  |  |
| 6. | Substancja organiczna | % s.m. | 33,1 – 56,9 | 115,0 – 35,0 | 6,0 – 28,0 |
| 7. | Węgiel organiczny | % s.m. | 15,5 – 22,9 | 6,0 – 18,0 | 4,5 – 16,0 |
| 8. | Azot organiczny | % s.m. | 0,18 – 1,5 | 0,1 – 0,7 | 0,1 – 0,5 |
| 9. | Fosfor ogólny (P2O5) | % s.m. | 0,6 – 1,36 | 0,2 – 0,8 | 0,1 – 0,7 |
| 10. | Potas ogólny (K2O) | % s.m. | 0,1 – 0,7 | do 0,3 | do – 0,2 |

Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Sieroszewice wpływa liczba mieszkańców, oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego. Dla potrzeb niniejszego Planu podobnie jak dla planów wojewódzkich i powiatowych prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano w oparciu o dane zamieszczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Rozważając przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych, przyjęto w KPGO na najbliższe 12 lat „optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie kształtował skład odpadów. Przewidywanie zmian składu opierało się m.in. na następujących przesłankach:

- rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich,

- rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach,

- powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się” odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii sprzyjać też będzie zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na lunch,

- zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno,

- po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów da to wzrost ilości odpadów „innych mineralnych”

- wytworzone odpady komunalne będą trafiać na składowisko i nie będą spalane w gospodarstwach domowych.

Powyżej przedstawiony scenariusz rozwijał będzie się wolno, wobec czego założono też niewielkie – w skali rocznej – zmiany „emisji” poszczególnych składników, zmiany nie większe niż 3%.

Tab. 13

Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2015 w Polsce w podziale na miasto/wieś (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miejskich |  |  | wiejskich |  |  |
|  | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 |
| Odpady organiczne roślinne | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 0,00 | - 1,00 | - 2,00 | 0,00 | - 1,00 | - 1,00 |
| Odpady organiczne inne | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Odpady zielone | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Papier i tektura (niopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania z papieru i tektury | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 4,80 | 6,80 | 6,80 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50 | 0,00 | - 2,00 | 1,00 | 0,00 | - 2,00 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 1,00 | 0,00 | - 2,00 |
| Tekstylia | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Opakowania ze szkła | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Metale | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z aluminium | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady mineralne | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Drobna frakcja popiołowa | - 2,00 | - 3,00 | - 3,00 | - 2,00 | - 3,00 | - 3,00 |
| Odpady wielkogabarytowe | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady budowlane | 8,45 | 5,92 | 6,58 | 8,45 | 5,92 | 6,58 |
| Odpady niebezpieczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 |

W tabeli 14 przedstawiono prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2005 – 2015 na terenie gminy Sieroszewice przy uwzględnieniu wskaźników nagromadzenia podawanych w KPG dla terenów wiejskich.

Tabela 14

Prognoza ilości odpadów komunalnych na terenie gminy Sieroszewice

| Lata | 2005 | 2008 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów [Mg/rok] | 2526,2 | 2786,6 | 3195,1 |

5.2. Odpady sektora gospodarczego

### Prognoza ogólna

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów w perspektywie czasowej do roku 2011 zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 2002). Przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 14 lat.

Budowie nowoczesnej gospodarki towarzyszyć będzie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Do roku 2015 sytuacja demograficzna nie będzie ulegać większym zmianom. Dominować będzie jednak tendencja zniżkowa w liczbie mieszkańców o około 5,5 %. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia.

Upowszechniane będą, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życiowego produktu. Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.

Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek weterynaryjnych. Ocenia się, że udział tzw. „Szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5 – 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (Krajowy Planu Gospodarki Odpadami, 2002), jednak na terenie gminy Sieroszewice wskaźnik ten jest znacznie większy i szacuje się go na około 30 %. Przy czym odpady te z uwagi na swój charakter (głównie odpady przemysłu drzewnego) są wykorzystane we własnym zakresie przez mieszkańców – spalane w gospodarstwach domowych.

Restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własnościowe i przekształcanie struktury agrarnej (prywatyzacja gruntów po PGR-ach, stały wzrost powierzchni gospodarstw rolnych) spowoduje zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, wzrost produkcji na najlepszych gruntach oraz stopniową eliminację upraw na gruntach małoproduktywnych i przekazywanie ich pod zalesianie. Intensyfikacja rolnictwa spowoduje wzrost ilości opakowań po pestycydach. Zmniejszać się będzie jednak toksyczność stosowanych preparatów.

### Prognozowane zmiany w wybranych branżach i grupach odpadów

#### Ciepłownictwo

W Polsce obserwuje się spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny jako nośnik energii. Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na inne nośniki, w tym energii odnawialnej. Liczyć się należy również z bardziej racjonalnym wykorzystaniem energii przez przemysł i ludność, czego skutkiem może być zmniejszenie ilości odpadów z energetyki. Brak gazyfikacji gminy w najbliższym okresie nie wpłynie w decydujący sposób na zmniejszenie ilości wytwarzanych popiołów z prywatnych gospodarstw jak i zakładów wykorzystujący węgiel jako nośnik energii.

#### Odpady z jednostek służby zdrowia i placówkach weterynaryjnych

Zgodnie z danymi Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (2002) należy założyć, że do roku 2014 systematycznie wzrastać będzie ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do oszacowania.

Prognozując ilość specyficznych odpadów medycznych o kodzie klasyfikacyjnym 18 01 03 przyjęto, że pomimo spodziewanego wzrostu poziomu i ilości usług medycznych masa odpadów infekcyjnych wzrośnie nieznacznie o ok. 10%. Wynika to z następujących powodów:

- zła sytuacja finansowa placówek służby zdrowia wymusi lepszą segregację ww. odpadów.

- wzrost świadomości ekologicznej personelu medycznego.

- wdrożenie programów gospodarki odpadami, dzięki czemu nastąpi jej racjonalizacja.

#### Wyeksploatowane pojazdy

Prognoza ilości złomowanych samochodów w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości złomowanych pojazdów od ok. 500 tys. sztuk w roku 2006 do ok. 950 tys. sztuk w 2014 roku. W odniesieniu do gminy Sieroszewice nie można przeprowadzić wiarygodnej prognozy, w związku z brakiem informacji o czynnikach kształtujących prognozę na poziomie gminy. Niemniej jednak nawiązując do prognozy krajowej widoczny jest szacunkowy wzrost ilości złomowanych pojazdów.

Na terenie całego kraju istnieją możliwości technologiczne przerobu większości elementów pochodzących z demontażu samochodów. Jedynie zagospodarowanie pianki poliuretanowej stanowi problem.

#### Odpady ropopochodne, szlamy i inne

Prognoza ilości olejów hydraulicznych, smarowych i przemysłowe wiąże się ilością m.in. złomowanych samochodów, która w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości. Niemniej jednak w odniesieniu do gminy Sieroszewice nie można przeprowadzić wiarygodnej prognozy. Uniemożliwia to pominięcie chociażby drobnych wytwórców tych odpadów.

#### Akumulatory i baterie

Prognoza ilości akumulatorów wiąże się ilością m.in. z ilością używanych samochodów, która w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost. Na poziomie gminy nie można jednak przeprowadzić wiarygodnej prognozy. Uniemożliwia to pominięcie chociażby drobnych lub indywidualnych wytwórców tych odpadów. Podobnie jest z prognozom dotyczącą ilości „wytwarzanych” baterii.

#### Azbest

Nagromadzenie odpadów w skali kraju na koniec 2000 roku wg GUS wynosi 419,9 tys. Mg.

W oparciu o wyniki badań prowadzonych przez różne jednostki badawcze w krajach europejskich zakłada się 30-letni okres usuwania wyrobów azbestowo-cementowych, jako okres graniczny ich bezpiecznego użytkowania w warunkach polskich. Brak danych dotyczących ilości wyrobów azbestowych na terenie gminy uniemożliwia przeprowadzenie prognozy wytwarzania odpadów tego typu. Jednak z danych uzyskanych w gminie wynika, że w najbliższym czasie ilość tych odpadów znacznie wzrośnie z uwagi na planowane prace remontowo – budowlane.

#### Farby i lakiery

Prognozy wskazują, że ilość odpadów farb i lakierów nie powinna znacząco wzrastać. Przewiduje się natomiast spadek ich toksyczności.

Należy również dążyć do zminimalizowania ilości powstałych odpadów oraz ograniczenia ich szkodliwości poprzez m.in.:

- zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych;

- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych radiacyjnie;

- ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierajęcych rozpuszczalniki organiczne.

Aktualnie w kraju istnieje dostateczna baza instalacji umożliwiających pełne unieszkodliwienie tej grupy odpadów.

#### PCB

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje. Ponieważ obecnie brak jest informacji na temat ilości wyrobów zawierających PCB na terenie gminy, można się opierać jedynie na danych określonych w skali kraju - 95,114 Mg (SIGOP, koniec 2000 roku).

6. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI

6.1. Cele w zakresie gospodarki odpadami do roku 2011

Cel długoterminowy do roku 2011

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym

oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany powyżej cel ekologiczny do 2011 roku jest zgodny z ustawą o odpadach i celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:

- Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) – cel trudny do ewidencjonowania z uwagi na brak danych o ilości odpadów organicznych. Biorąc jednak pod uwagę charakter zagospodarowania gminy już w chwili obecnej na składowisko trafia minimalna ilość organiki.

- Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 45%,

- opakowania ze szkła: 35%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

- opakowania metalowe: 35%,

- opakowania wielomateriałowe: 20%,

- odpady wielkogabarytowe: 26%

- odpady budowlane: 20%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych

- Dostosowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Psary do obowiązujących wymagań zgodnie z decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 29.12.2003 znak OŚ. – 7164/7/2003.

- Prawidłowa, eksploatacja i monitoring składowiska w m. Psary

- Podjęcie działań w celu pozyskania terenów pod dalszą rozbudowę składowiska w m. Psary.

- Udział wraz z innymi gminami powiatu w tworzeniu Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (zgodnie z powiatowym planem gospodarki odpadami)

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

- Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych

- Współudział w budowie instalacji do odzysku odpadów organicznych zbieranych selektywnie w ramach Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (w tym osadów pościekowych), lub podjęcie indywidualnych działań w celu budowy kompostowni odpadów organicznych.

Cele średniookresowe na lata 2008 – 2011:

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50%,

- opakowania ze szkła: 45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

- opakowania metalowe: 45%,

- opakowania wielomateriałowe: 30%,

- odpady wielkogabarytowe: 50%

- odpady budowlane: 40%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%

- Prawidłowa, eksploatacja, monitoring i rozbudowa o kolejne kwatery składowiska w m. Psary.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice:

1.	Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

2.	Objęcie zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy

3.	Utrzymanie przez gminę kontroli nad składowiskiem odpadów w m. Psary, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami

5.	Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów

6.	Wdrażanie i usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

7.	Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych i poddawanie och odzyskowi

6.2. Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Sieroszewice kierowano się następującymi przesłankami:

- Odpady komunalne zbierane nieselektywnie z terenu gminy kierowane będą do unieszkodliwiania na składowisku w m.. Psary

- Na terenach z zabudową jednorodzinną preferowane będzie wykorzystanie i kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.

- Zbiórkę transport odpadów na terenie gminy organizować będzie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne ze Skalmierzyc.

- Na terenie gminy zostanie rozszerzona i usprawniona selektywna zbiórka odpadów (zwłaszcza tworzyw sztucznych i szkła).

Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowisku.

Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

-	Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638).

-	Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

#### Działania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce odpadowej. Dotyczy ono wszystkich uczestników życia produktu, tj. projektantów, producentów, dystrybutorów, a także konsumentów, a z chwilą gdy produkt staje się odpadem komunalnym, także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów powinny być prowadzone m.in. następujące działania:

- Edukacyjno – informacyjne, polegająca na kreowaniu zachowań konsumentów w kierunku:

  - zakupu produktów o minimalnej wielkości opakowań (niezbędnych),

  - zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu,

  - oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów (np. papieru w biurach, wprowadzanie wewnętrznych sieci informatycznych, poczty elektronicznej)

  - ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku,

  - popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości.

- Organizacyjne, np.:

- wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,

- recykling opakowań, toneru z drukarek i kopiarek.

- zbieranie selektywne odpadów na budowach,

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Edukacja społeczna powinna być prowadzona:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),

- za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności wykorzystać należy następujące działania:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne obligujące gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

- Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie.

- Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

###### Zbiórka i transport odpadów

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju i wielkości zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Zbiórka selektywna odpadów odbywać się powinna jednym z niżej podanych systemów:

I. Zbiórka selektywna "u źródła":

Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. W ramach podanego systemu stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy. Poniżej podano przykładowe kolory pojemników.

- System dwupojemnikowy Jest to metoda najprostsza:

  - pojemnik np. zielony na wartościowe odpady suche - zmieszane,

  - pojemnik np. szary na odpady mokre - pozostałe odpady z przewagą składników organicznych.

Odpady mokre trafiają do kompostowni lub na składowiska, natomiast odpady suche do zakładu segregacji i uszlachetniania. Metoda ta jest znacznie prostsza i bardziej efektywna, gdy surowce nie są zmieszane i zabrudzone odpadami mokrymi.

- System trójpojemnikowy

- pojemnik np. zielony - na surowce wtórne,

- pojemnik np. brązowy - na odpady organiczne,

- pojemnik np. szary - na pozostałe odpady.

- System wielopojemnikowy

W systemie wielopojemnikowym wydzielane są dodatkowo poszczególne rodzaje surowców wtórnych:

- pojemnik np. zielony - na szkło,

- pojemnik np. niebieski - na papier,

- pojemnik np. żółty - na tworzywa sztuczne,

- pojemnik np. brązowy - na bioodpady,

- pojemnik np. szary - na pozostałe odpady.

II. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki)

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach osiedla, wsi specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny do obsługi budownictwa wielorodzinnego, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 100 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m.

W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych o specjalnej konstrukcji.

Odpady biodegradowalne

Ze względu na rolniczy charakter gminy oraz dominującą zabudowę jednorodzinną znaczna część odpadów biodegradowalnych zostaje zagospodarowana przez mieszkańców we własnym zakresie. W związku z tym przewiduje się:

- zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych tylko na terenie zabudowy wielorodzinnej w Sieroszewicach metodą donoszenia. Będą one gromadzone w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 240 litrów, ustawionych w pobliżu pojemników na zmieszane odpady balastowe i odpady surowcowe. Zebrane odpady organiczne będą trafiały do kompostowni.

- zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych na terenach wsi zwartych metodą donoszenia. System zbiórki wiązać się będzie z organizacją punktów gromadzenia tej grupy odpadów zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach (np. na ulicach) wyposażonych w pojemniki specjalistyczne o pojemności 140 l. Jeden pojemnik winien być przeznaczony do obsługi ok. 50 mieszkańców;

- odpady zielone z pielęgnacji i utrzymania zieleni (trawa, gałęzie) będą gromadzone na specjalnych placach (w poszczególnych miejscowościach gminy) lub bezpośrednio dostarczane do kompostowni.

- osady ściekowe z oczyszczalni po przeprowadzeniu procesów odwodnienia będą przekazywane do kompostowni.

- w rejonach nie objętych zorganizowanym systemem zbiórki tej grupy odpadów mogą być one odbierane indywidualnie od mieszkańców wyrażających chęć pozbywania się ich.

Zakłada się, że odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane będą metodą „donoszenia” zgodnie z powyższymi założeniami.

Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych jest uzasadniona ekonomicznie przede wszystkim w zabudowie wielorodzinnej. Mieszkańcy nie mają tam bowiem możliwości indywidualnego zagospodarowania tej frakcji odpadów. Trafiają one razem z pozostałymi odpadami na składowisko. Ze względu na swoje właściwości (rozkład) są tam one frakcją niepożądaną. Wskazane jest zatem wydzielenie jak największej ich ilości z ogólnego strumienia odpadów (zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej).

- Gromadzenie w pojemniku dużych ilości łatwo rozkładalnej biomasy sprzyja zachodzeniu procesów zagniwania, które mogą być uciążliwe ze względu na emisję odorów  i zagrożenia higieniczno-sanitarne. Z uwagi na powyższe nakłada to na użytkownika systemu konieczność zwiększonej częstotliwości wywozu tej grupy odpadów, co wpływa na koszty wywozu i komplikuje organizację zbiórki.

Dla gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji przewiduje się używanie specjalnych pojemników na bioodpady – tzw. biotainerów o pojemności 240 i 140 litrów.

Selektywną zbiórkę odpadów organicznych warunkuje powstanie instalacji do ich odzysku – kompostowni, lub innej instalacji do ich unieszkodliwiania. Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Ostrowskiego przewiduje się powołanie Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w ramach którego planuje się w 2007 roku budowę kompostowni lub instalacji do fermentacji beztlenowej odpadów organicznych przy oczyszczalni ścieków w Rąbczyne. W takim wariancie gmina będzie współdziałać w tych przedsięwzięciach i wspólnie z innymi gminami zostanie rozwiązany problem zagospodarowania odpadów organicznych. W przypadku braku powodzenia w/w założeń w warunkach gmin Sieroszewice możliwe jest wybudowanie niewielkiej kompostowni np. w granicach oczyszczalni ścieków w Rososzycy gdzie procesowi kompostowania poddawane byłyby osady z oczyszczalni ścieków i odpady biodegradowalne dowożone z terenu gminy. Alternatywnie możliwa jest też budowa takiej instalacji w granicach składowiska w m. Psary obsługującej gminy Sieroszewice i Nowe Skalmierzyce.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych mogą być stosowane następujące systemy:

- Okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi (np. usługa na telefon)

- Dostarczanie sprzętu do centrum zbiórki tych odpadów przez właścicieli własnym transportem.

- Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

- System wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Zbiórka odpadów budowlanych

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się powinni:

- Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.

- Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Alternatywnie można na terenie gminy można wydzielić punkt do tymczasowego magazynowania odpadów budowlanych.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy z farbami itp. Władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

- Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona na terenie składowiska.

#### Monitoring składowisk

Monitoring składowiska należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitorowania składowisk odpadów, składowisko odpadów musi być monitorowane w czasie eksploatacji (od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego do momentu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów) oraz przez 30 lat od uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów. W rejonie składowiska w m. Psary nie jest aktualnie prowadzony monitoring zgodnie z obowiązującymi przepisami. W rejonie składowiska funkcjonują tylko 2 piezometry. Konieczne jest dostosowanie warunków funkcjonowania składowiska, w tym też sieci monitoringu lokalnego, do obowiązujących przepisów zgodnie z decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 29.12.2003 znak OŚ. – 7164/7/2003.

6.3. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi

Aktualnie na terenie gminy Sieroszewice funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 277 m3/d położona na gruntach wsi Rososzyca. Wg danych uzyskanych w Urzędzie Gminy rocznie na terenie oczyszczalni powstaje około 180 Mg s.m. osadów pościekowych. Odpady wytwarzane w komunalnych oczyszczalniach ścieków podzielić można generalnie na odpady ze skratek, z piaskowników i procesów stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi wynikają z celów ochrony środowiska:

- Kontrola obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

- Przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące kierunki działań:

- Unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenie gminy Sieroszewice winno się opierać głównie na ich kompostowaniu, lub wykorzystaniu w celach nawozowych.

- Budowa kompostowni lub instalacji do fermentacji beztlenowej odpadów organicznych przy oczyszczalni ścieków w Rąbczyne zgodnie z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Ostrowskiego

- Alternatywny do poprzedniego wariant budowy prostej instalacji do kompostowania osadów w granicach oczyszczalni ścieków w Rososzycy  lub składowiska w Psarach.

- Wykorzystanie osadów dla celów przyrodniczych.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie ich kompostowanie. Kolejnym preferowanym kierunkiem jest wykorzystanie osadów do celów nawozowych.

Warunkiem wykorzystania osadów ściekowych do kompostowania oraz ich wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład (chemiczny i zawartość patogenów).

Dla obszaru gminy Sieroszewice przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. Przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi:

- kompostowanie wraz frakcją organiczną odpadów komunalnych i odpadami zielonymi z pielęgnacji terenów. Powstały w ten sposób kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej oraz w rekultywacji składowiska i terenów zdegradowanych,

- wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji osadów o odpowiednich parametrach,

- wykorzystanie odpowiednio spreparowanych komunalnych osadów ściekowych do okresowego przesypywania odpadów na składowisku.

Wybrane metody zagospodarowania/unieszkodliwiania osadów ściekowych

#### Stosowanie w rolnictwie oraz w rekultywacji

Możliwość oraz zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie oraz przy rekultywacji reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140). Rozporządzenie powyższe określa m.in.:

- warunki jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów ściekowych

- dawki osadów ściekowych które można stosować na gruntach

- zakres, częstotliwość i metody badań osadów i gruntów na których maja być wykorzystane.

Tab. 15

Ilość metali ciężkich w stosowanych osadach ściekowych

| Metal | Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy osadu nie większa niż: przy stosowaniu osadów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | w rolnictwie, oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne | do rekultywacji gruntów na potrzeby niewolne | Przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu i roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz |
| Ołów (Pb) | 500 | 1 000 | 1 500 |
| Kadm (Cd) | 10 | 25 | 50 |
| Chrom (Cr) | 500 | 1 000 | 2 500 |
| Miedź (Cu) | 800 | 1 200 | 2 000 |
| Nikiel (Ni) | 100 | 200 | 500 |
| Rtęć (Hg) | 5 | 10 | 25 |
| Cynk (Zn) | 2 500 | 3 500 | 5 000 |

Tab. 16

Ilość metali ciężkich w wierzchniej (0-25 cm) warstwie gruntu przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze

| Metal | Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu nie większa niż: przy gruntach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lekkich | średnich | ciężkich |
| Ołów (Pb) | 40 | 60 | 80 |
| Kadm (Cd) | 1 | 2 | 3 |
| Chrom (Cr) | 50 | 75 | 100 |
| Miedź (Cu) | 25 | 50 | 75 |
| Nikiel (Ni) | 20 | 35 | 50 |
| Rtęć (Hg) | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Cynk (Zn) | 80 | 120 | 180 |

Tab. 17

Ilość metali ciężkich w wierzchniej (0-25 cm) warstwie gruntu przy stosowaniu osadów ściekowych do rekultywacji gruntów na potrzeby nierolne

| Metal | Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu nie większa niż: przy gruntach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lekkich | średnich | ciężkich |
| Ołów (Pb) | 50 | 75 | 100 |
| Kadm (Cd) | 3 | 4 | 5 |
| Chrom (Cr) | 100 | 150 | 200 |
| Miedź (Cu) | 50 | 75 | 100 |
| Nikiel (Ni) | 30 | 45 | 60 |
| Rtęć (Hg) | 1 | 1,5 | 2 |
| Cynk (Zn) | 150 | 220 | 300 |

Tab. 18

Dawki komunalnych osadów ściekowych

| Cel wykorzystywania osadów ściekowych | Dawka osadów ściekowych w Mg suchej masy/ha | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Rolnictwo | Do 10 dawka w ciągu 5 lat | Zabieg jednokrotny lub dwukrotny |
| Rekultywacja gruntów na potrzeby rolnicze | 200 zależnie od pożądanej zawartości substancji organicznej w gruncie (do 3%) | Zabiegi jednorazowe z jedno- lub wielokrotnym wprowadzaniem osadu ściekowego do gruntu |
| Rekultywacja gruntów na potrzeby nierolnicze | Do 200 | Zabiegi jednorazowe z jedno- lub wielokrotnym wprowadzaniem osadu ściekowego do gruntu |
| Dostosowanie do określonych potrzeb wynikających z planu gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospdarowabnia terenu | Do 200 | Zabiegi jednorazowe z jedno- lub wielokrotnym wprowadzaniem osadu ściekowego do gruntu |
| Uprawa roślin przeznaczonych do produkcji kompstu | do 250 dawka na pierwsze 3 lata | Zabiegi wielokrotne |
|  | do 10 dawka w kolejnych dalszych latach |  |
| Uprawa roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | do 250 dawka na pierwsze 3 lata | Zabiegi wielokrotne |
|  | do 10 dawka w kolejnych dalszych latach |  |

#### Kompostowanie

Zachodzące w czasie kompostowania (z dodatkiem słomy lub substancji organicznej wydzielonej z odpadów komunalnych o zawartości metali ciężkich poniżej dopuszczalnych norm) procesy biotermiczne, charakteryzujące się w pierwszej fazie kompostowania gwałtownym wzrostem temperatury do ok. 70oC, powodują zamieranie poczwarek, jaj owadów, robaków oraz bakterii z grupy Coli.

Podczas kompostowania osadów ściekowych z dodatkiem wapna, niszczy się nie tylko niepożądane drobnoustroje, ale również nasiona chwastów. Poza tym, osad tak przetworzony zawiera związki mineralne przyswajalne dla roślin.

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że osad po procesie kompostowania jest bezpieczny pod względem mikrobiologicznym. Poniżej omówiono technologie wspólnego kompostowania osadów z odpadami organicznymi.

##### Kompostownia pryzmowa

Kompostowaniu można poddawać osady surowe lub osady ustabilizowane po fermentacji lub tlenowej stabilizacji. Kompostowanie wymaga odwodnienia osadów, następnie osady poddaje się zmieszaniu np. ze smołą lub trocinami, w których zawartość ciał stałych waha się w granicach 40 – 50%, a uwodnienie odpowiednio od 60 do 50 %. Oprócz zapewnienia tego warunku, wymagane jest także osiągnięcie wartości węgla organicznego do azotu C/N 26: 1.W warunkach tlenowych mieszanina taka ogrzewa się samorzutnie do temperatury od 50 do 70 0C. We wszystkich kompostowniach, z uwagi na uciążliwość zapachową wymagana jest dezodoryzacja powietrza stosowanego do napowietrzania.

W czasie eksploatacji kompostowni, kontroli podlega:

- uwodnienie mieszaniny poddawanej kompostowaniu,

- stosunek węgla organicznego do azotu,

- temperatura w pryzmach,

- intensywność napowietrzania,

- jakość wyprodukowanego kompostu.

Minimalne uwodnienie mieszaniny wynosi 40%, a maksymalne 60%. Przy uwodnieniach odbiegających od tych wartości występują znaczące zakłócenia w procesie kompostowania. Optymalna temperatura w pryzmie wynosi 60 0C przez okres 3 dni. Obniżenie się temperatury może być spowodowane złym stosunkiem C/N lub zbyt dużą intensywnością napowietrzania. Napowietrzanie wentylatorami, zapewniające warunki tlenowe w pryzmie, przyjmuje się w wysokości od 20 do 50 m3 powietrza/h na 1000 kg suchej masy osadu. Kompostowanie jest procesem długotrwałym a sumaryczne czas kompostowania i dojrzewania kompostu w systemie pryzmowym wynosi do sześciu miesięcy.

Powyższy proces trwa ok. 2 lat.

##### Kompostownia komorowa

Ze strony technicznej system ten polega na tworzeniu z osadów ściekowych kompostu. Właściwości osadów ściekowych, ich uwodnienie i zawartości poszczególnych składników zmuszają do prowadzenia procesu kompostowania wraz z dodatkiem innej substancji o własnościach strukturotwórczych. Takimi substancjami mogą być odpady organiczne, takie jak trociny, słoma, zrębki drewniane (z zieleni miejskiej), pyły papierowe itp. Odpowiednio wykonana i ułożona w pryzmy mieszanina kompostowa podlega napowietrzaniu na specjalnych urządzeniach. Dzięki temu można uzyskać kompost po wyjątkowo krótkim czasie, nawet 2 miesięcy (w warunkach naturalnych ok. 2 lat).

#### Agrotechniczne przetwarzanie osadów na kompost roślinny

Agrotechniczne przetwarzanie osadów ściekowych na kompost roślinny polega na wykorzystaniu osadów jako podłoża do intensywnej produkcji zielonej masy. Uzyskana na tej drodze biomasa kierowana jest do kompostowania. Uprawę roślin przeznaczonych na kompost prowadzi się zwykle wiele lat na wyznaczonym gruncie, do którego wprowadza się osad ściekowy. Odpowiednie do tego celu są poeksploatacyjne składowiska odpadów mineralnych (paleniskowych, górniczych, poflotacyjnych i chemicznych) wymagające przyrodniczego zagospodarowania.

#### Poprawa właściwości osadów przy użyciu wapna nawozowego

W wielu krajach stosuje się technologię unieszkodliwiania osadów ściekowych przy pomocy wapna nawozowego tlenkowego. Wymieszanie osadu z wapnem powoduje okresowy wzrost temperatury, w wyniku czego część wody ulega wyparowaniu. Pozostała woda wchodzi w reakcję z tlenkiem wapnia w myśl równania: CaO + H2O à Ca(OH)2. W efekcie uzyskuje się nawóz wapniowo-organiczny, wzbogacony w makro i mikroelementy o właściwościach fizycznych spełniających wymogi stawiane nawozom wapniowym.

Dużą zaletą unieszkodliwiania osadów ściekowych przy pomocy wapna jest otrzymanie produktu wolnego od zarazków chorobotwórczych, które giną z powodu zarówno wysokiej temperatury, jak również ze względu na silnie alkaliczne środowisko.

#### Biokompostowanie

Oprócz metod fizyko-chemicznych, do przeróbki osadów ściekowych stosowane są także metody biologiczne, w których wykorzystywane są odpowiednie zestawy mikroorganizmów lub dżdżownic. Ta ostatnia metoda jest często określana jako metoda biokompostowa z udziałem dżdżownicy Eisenia foetida (znana pod handlową nazwą "czerwona kalifornijska").

W ostatnich latach metoda ta budzi coraz większe zainteresowanie i jest szczególnie obiecująca ze względu na uzyskiwanie cennego nawozu zwanego biohumusem czy też wermikompostem. Na uwagę zasługuje również wpływ, jaki mogą wywierać dżdżownice na zmniejszenie się zawartości niektórych metali ciężkich w wermikompoście w stosunku do ilości tych pierwiastków w substancji poddanej przerobowi.

Otrzymany wermikompost charakteryzuje się ponadto bardzo korzystnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi (mineralizacja osadu, duża zawartość azotu azotanowego i przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu, struktura gruzełkowata, zmniejszenie masy i obniżenie objętości wyjściowej osadu).

#### Wykorzystane jako przesypka dzienna na składowisku

Jako przesypka dzienna mogą być wykorzystane osady ściekowe wymieszane z ziemią po ustabilizowaniu i dezynfekcji (np. wapnem lub po termofilowej stabilizacji). Osady wprowadza się wymieszane z ziemią w stosunku 8:2 lub 9:1 (przesypka mineralna : odwodniony osad), w formie cienkiej warstwy (15 – 20 cm).

Świeże osady ściekowe deponowane na składowisku wypełniają pory w odpadach i nie zajmują więcej niż 50% obliczeniowego miejsca. Stymulują one procesy rozkładu słabo rozkładalnej frakcji odpadów, np. celulozowych. W trakcie rozkładu, do procesów biochemicznych pochłaniania jest woda, rośnie temperatura odpadów, a odprowadzany gaz zawiera w sobie znaczną ilość wody w postaci pary.

6.4. Plan działań w gospodarce odpadami sektora gospodarczego

Dla sektora gospodarczego, na lata 2004 - 2011 wyznacza się następujące ogólne cele i kierunki działań:

Cele na lata 2004 – 2011:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Zorganizowanie bezpiecznego dla środowiska zbierania, magazynowania, transportowania i unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów.

- Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB

- Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

- Upowszechnienie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie magazynowania i wykorzystania odchodów zwierzęcych do nawożenia pół uprawnych.

- Zorganizowanie na terenie gminy systemu zbierania padliny zwierzęcej przez specjalistyczne firmy na podstawie podpisanej umowy i zorganizowanej akcji informacyjnej

- Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy i zorganizowanie tej zbiórki na podstawie np. podpisanej umowy z firmą zajmującą się zbieraniem i transportem na składowiska tych odpadów. Zorganizowanie akcji informacyjnej o możliwości usuwania odpadów zawierających azbest.

#### Ciepłownictwo

Wskazuje się następujące możliwości techniczne i technologiczne zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów z sektora ciepłowniczego:

- wytwarzanie mieszanek na bazie ubocznych produktów spalania z przeznaczaniem dla budownictwa drogowego

- wytwarzanie spoiw cementowo-popiołowych

- wytwarzanie betonów samozagęszczalnych

- stabilizacja odpadów przy wykorzystaniu ubocznych produktów spalania

- wykorzystanie do makroniwelacji i poprawy jakości gruntów

- wytwarzanie kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla

- aktywacja popiołów konwencjonalnych dla uzyskania dodatku do betonów.

W celu zmniejszenia ilości popiołów i żużli stopniowo eliminowane winny być także niskosprawne kotłownie lokalne i zastępowane kotłowniami opalanymi paliwem ciekłym lub gazowym.

#### Odpady z jednostek służby zdrowia i placówkach weterynaryjnych

Cele na lata 2004 – 2011:

- Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Zaprzestanie unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacjach niespełniających wymagań ochrony środowiska.

- Wzmocnienie działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych w zakresie właściwej zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami pochodzącymi z działalności służb medycznych wymaga przestrzegania hierarchii działań określonych w II Polityce Ekologicznej Państwa oraz ustawie o odpadach. Stąd też podjęcie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystanie i odzysk materiałów, przekształcenia fizykochemiczne, właściwe unieszkodliwianie i wreszcie bezpieczne składowanie pozwolą na uporządkowanie gospodarki odpadami medycznymi w gminie i uzyskanie znaczących oszczędności.

Dla pełnego unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wzmocnione będą działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych.

Proponuje się podjęcie następujących działań:

- organizacyjno – prawne.

- inwestycyjne.

- edukacyjno – informacyjne.

I. Działania organizacyjno – prawne

Przeprowadzenie systematycznych badań na terenie gminy dla wyznaczenia wskaźników nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów generowanych przez placówki służby zdrowia i lecznice weterynaryjne;

Przekazanie danych do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej ilości, sposobu gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności służb medycznych i weterynaryjnych;

Wzmożenia działalności kontrolnej w celu wyegzekwowania posiadania przez placówki medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

II. Działania inwestycyjne

Do unieszkodliwiania części odpadów medycznych należy wykorzystać inne metody np. autoklawowe.

Selektywna zbiórka infekcyjnych odpadów weterynaryjnych.

III. Działania edukacyjno - informacyjne

Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników służby zdrowia z terenu gminy na temat prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, sposobów zmniejszenia ilości i toksyczności generowanych tam odpadów.

Opracowanie broszury i prowadzenie kampanii informacyjnej wśród lekarzy weterynarii na temat obowiązków wytwórców odpadów wynikających z przepisów ustawy o odpadach.

Szczegółowe zalecenia dla placówek służby zdrowia:

Zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła przez:

- ograniczenie zużycia produktów jednorazowego użytku lub zastąpienie ich produktami wielokrotnego użytku,

- oszczędne obchodzenie się z każdym zużywającym się materiałem i produktem,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych,

- dostawa towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,

- zobowiązanie dostawców umową do odbioru opakowań,

- redukcja ilości materiałów opakowaniowych poprzez wprowadzenie urządzeń dozujących oraz zamawianie materiałów w dużych pojemnikach zwrotnych,

- zastąpienie materiałów jednorazowych odpowiednikami wielorazowego zastosowania jeżeli jest to możliwe pod względem sanitarnym.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów medycznych ze strumienia odpadów komunalnych w aptece na terenie m. Sieroszewice.

Szkolenie personelu w zakresie właściwych praktyk postępowania w odpadami niebezpiecznymi.

Przykładowe sposoby ograniczenia ilości i toksyczności niektórych niebezpiecznych odpadów medycznych możliwe do przeprowadzenia w placówkach medycznych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. 19

Przykładowe działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów oraz toksyczności wybranych odpadów niebezpiecznych

| Rodzaj produktu odpadowego | Metoda redukcji |
| --- | --- |
| Chemikalia i farmaceutyki | Analiza rzeczywistego zapotrzebowania Centralizacja nabywania i rozdziału Zmniejszenie zużycia środków dezynfekcyjnych Umowa z dostawcą na odbiór przeterminowanych bądź zużytych substancji Selektywne gromadzenie powstałych odpadów Recyckling |
| Cytostatyki | Analiza rzeczywistego zapotrzebowania na etapie zakupu Nabywanie w mniejszych opakowaniach Centralizacja nabywania, przygotowania i rozdziału preparatów Minimalizacja odpadów towarzyszących terapii (wata, odzież, mini – spikes) Oddzielne gromadzenie odpadów |
| Formaldehyd | Obniżenie stężenia roztworów Redukcja odpadów z czyszczenia aparatów do dializ, stosowanie odwróconej osmozy Opracowanie procedur ponownego użycia formaldehydu na oddziałach patologii Selektywne gromadzenie |
| Materiały z pracowni RTG | Odzysk srebra Usprawnienie procesu wywoływania (redukcja straty odczynników) Selektywne gromadzenie |
| Rozpuszczalniki | Odzysk i użycie wcześniej sporządzonych, kalibrowanych rozpuszczalników Stosowanie substytutów o mniejszej toksyczności (rozpuszczalniki niehalogenowe, biodegradowalne) Odzysk i selektywna zbiórka w zależności od charakterystyki chemicznej Neutralizacja rozpuszczalników nieorganicznych |
| Polichlorek winylu | Przejście na produkty wykonane z mniej toksycznych materiałów |
| Rtęć | Stosowanie produktów alternatywnych: termometrów i ciśnieniomierzy elektronicznych Recykling Stosowanie środków chemicznych o niższej koncentracji rtęci i jej związków |

#### Wyeksploatowane pojazdy

Zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej pojazdów samochodowych wycofanych z użycia w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami zakłada się:

- do 2003 roku – eliminację w konstruowanych samochodach związków ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego,

- do 2006 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku – do 80% średniej masy pojazdu, dla samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu,

- do 2015 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% średniej masy pojazdu.

Realizacja zadań wynikających z KPGO następować będzie poprzez zorganizowanie i stworzenie w skali regionu optymalnych metod zbiórki i recyklingu samochodów. Rozwój systemu przerobu odpadów z samochodów wycofanych z eksploatacji powinien ponadto mieć na uwadze eliminację zagrożeń jakie dla środowiska naturalnego stanowią odpady motoryzacyjne, z których część stanowią odpady niebezpieczne.

Celem systemu jest wdrożenie na terenie gminy systemu odzysku i ponownego użycia części i materiałów z samochodów wycofanych z eksploatacji wymaganego przez Dyrektywę Unii Europejskiej 2000/53/EC poprzez:

- eliminację zagrożeń ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,

- wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych zapewniających maksymalną efektywność recyklingu samochodów,

- prowadzenie monitorowania procesu recyklingu

- prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej możliwości bezpiecznego unieszkodliwienia wyeksploatowanych pojazdów.

Wszystkie pojazdy powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru (auto-złomy) lub bezpośrednio do wyspecjalizowanych stacji demontażu skąd przekazywane będą autoryzowanym instalacjom przetwórczym. Obowiązek przekazania samochodu do takiej placówki powinien spoczywać na ostatnim właścicielu samochodu, który uzyska „certyfikat zniszczenia”, jedyny dokument, uprawniający do wyrejestrowana samochodu.

Stacje demontażu powinny:

- prowadzić ewidencję przyjmowanych samochodów wycofanych z eksploatacji do demontażu,

- prowadzić sprzedaż części zamiennych uzyskanych z demontażu,

- gromadzić i przygotowywać do transportu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem: karoserii samochodowych, przepracowanych olejów, płynów hamulcowych i chłodniczych, akumulatorów, opon, itp.

Zakłada się, że roczna wydajność dobrze prosperującej stacji powinna kształtować się na poziomie około 1200 – 1500 szt/ rok. Orientacyjny koszt netto podstawowego wyposażenia technicznego stacji kształtuje się na poziomie 1 000 000 zł (około 250 000 euro). Personel jako, że praca nie wymaga zbyt wysokich kwalifikacji powinny stanowić głównie osoby pozostające bez pracy po odpowiednim przeszkoleniu i przekwalifikowaniu.

#### Zużyte opony

Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia składowania opon na składowiskach (od 1 stycznia 2003 r.) oraz obowiązki producentów związane z opłatą produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Będą one wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii. Pomimo istnienia możliwości technicznych do realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania odpadowych opon, istnieją duże trudności z pozyskaniem surowca ze względu na brak systemu zbiórki opon, także od „wytwórców” indywidualnych. Zbiórka tych opon winna być realizowana na terenie zakładów zajmujących się obsługą pojazdów w tym zakresie.

#### Odpady ropopochodne, szlamy i inne

Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie zasad zintegrowanego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów ropopochodnych. System ten powinien być ściśle wpisany w system organizacji zbiórki obowiązujący na terenie całego kraju.

Z uwagi na wielkość gminy i charakter zagospodarowania funkcję punktu zlewu olejów może pełnić stacja paliwowa przez zawarcie porozumienia gminy ze stacją. Stacje paliwowe zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbiórkę i transport tego odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 października 2002 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1575).

#### Akumulatory i baterie

Należy wdrożyć sposób zbiórki odpadowych źródeł prądu, szczególnie z rozproszonych miejsc ich powstawania. Zaleca się ustawienie pojemników do selektywne zbiórki baterii odpowiednio skonstruowanych i zabezpieczonych w placówkach handlowych i na terenie szkół.

Obowiązek odzysku z rynku akumulatorów i baterii został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany przy zastosowaniu opłaty produktowej.

#### Farby i lakiery

Podstawowym celem i kierunkiem jest oddzielenie odpadów niebezpiecznych z całego strumienia i skierowanie ich do zakładów unieszkodliwiania lub do bezpiecznego składowania na specjalnych składowiskach.

Ważnymi elementami realizacji tego zadania są:

- dobrze przygotowana akcja informacyjna wytwórców odpadów o zasadach zbiórki odpadów niebezpiecznych np. o sposobach gromadzenia w domu i poza domem, odbiór zgromadzonych odpadów etc.;

- inwentaryzacja sposobów zagospodarowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z zakładów produkcyjnych i usługowych.

Mając na uwadze charakter zagospodarowania gminy Sieroszewice nie przewiduje się na jej terenie organizacji systemu zbieranie tego typu odpadów. Możliwość przekazania odpadów farb i lakierów do unieszkodliwienia winno być stworzone w porozumieniu z gminami ościennymi.

#### PCB

Na terenie gminy, zgodnie z wymaganiami prawa w tym względzie, zostanie przeprowadzona ewidencja urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęte zostaną działania techniczne dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT (np. oczyszczania transformatorów o zawartości powyżej 0,005% wagowych PCB). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną urządzenia zawierające powyżej 5 litrów PCB.

Do końca 2010 r. oczyszczone zostaną wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji spoczywa na wykorzystującym PCB. W terminie jednego miesiąca po przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć informację do wojewody, a w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować jedynie w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku, które eksploatują od 1998 r. instalację odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych oraz w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Na terenie kraju brak jest instalacji niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. Możliwe jest unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami kraju. Zbiórką i nadzorem nad przewozem do spalarni w zakładach TREDI we Francji zajmuje się firma POFRABAT.

Azbest

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Z prowadzonych badań wynika, że bezpośrednią przyczyną chorób są wdychane włókna azbestu uwalniane z wyrobów zawierających azbest. Brak jest dowodów na szkodliwość azbestu spożytego w wodzie.

Biorąc pod uwagę powyższe istotna jest konieczność usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów narażonych na uwalnianie włókien azbestu (pokrycia dachowe, ocieplenia budynków, itp.). Szczególne wymogi bezpieczeństwa stawiane przy pracach budowlanych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wymagają zezwolenia starosty na prowadzenie takiej działalności. Wbrew obowiązującym przepisom obserwuje się usuwanie uszkodzonych wyrobów azbestowo-cementowych na dzikie wysypiska odpadów.

Przeprowadzone badania płyt azbestowo-cementowych wykazały, że stopień ich korozji, a tym samym uwalnianie włókien azbestu, uzależniony jest zarówno od czasu użytkowania jak i czynników atmosferycznych panujących na danym terenie. Wyniki badań wskazują, że niemalowane płyty azbestowo-cementowe ulegają największej korozji w okresie 25 – 35 lat użytkowania. Przyjmuje się zatem, że okres 30 lat użytkowania szarej, niemalowanej płyty dachowej oraz malowanej płyty elewacyjnej stanowi graniczny okres ich bezpiecznego użytkowania. Wyroby zawierające azbest użytkowane są w Polsce w okresie od 10 do 50 lat, w związku z czym ich część przekroczy wszelkie granice bezpiecznego użytkowania. Istotnego znaczenia nabiera zatem kolejność usuwania wyrobów zawierających azbest.

Około 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych. Brak danych o ilości wyrobów zawierających azbest koniecznych do usunięcia z terenu gminy Sieroszewice uniemożliwia określenie potrzeb w zakresie finansowych i organizacyjnych skutków przedsięwzięcia.

Pilność rozwiązania problemu usuwania wyrobów zawierających azbest wymaga podjęcia natychmiastowych działań.

Do zadań starosty należy:

- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest

- sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań oraz ich przekazywanie samorządowi województwa;

- inspirowanie działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest;

- współpraca z wojewodą, samorządem województwa i samorządami gmin w zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest;

- ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestowym z uwagi na występowanie uszkodzeń lub technologicznego zużycia wyrobów zawierających azbest;

- współpraca z mediami i organizacjami społecznymi dla pobudzenia inicjatyw społecznych;

- kontrola prawidłowości postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Do zadań rady powiatu należy:

- prowadzenie polityki lokalnej w zakresie pomocy mieszkańcom usuwającym wyroby zawierające azbest;

- nadzór nad wykorzystaniem przyznanych środków finansowych.

Do zadań wójtów i burmistrzów należy:

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu na podstawie arkuszy ocen wypełnionych przez właścicieli obiektów;

- współpraca z lokalnymi mediami i organizacjami społecznymi w zakresie informowania      o zagrożeniach powodowanych przez azbest;

- nadzór nad prawidłowością realizacji zadań i sposobami postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Do zadań rad gmin należy:

- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za usuwanie wyrobów zawierających azbest w stosunku do uboższych właścicieli obiektów – częściowe lub całkowite zwolnienia z opłat, organizowanie innych form pomocy;

Wykonawstwo zadań związanych z usuwaniem azbestu winno być powierzane firmom posiadającym stosowne zezwolenie. W ramach gminnego systemu zbiórki odpadów wskazane jest stworzenie możliwości usuwania odpadów budowlanych zawierających azbest przez mieszkańców wykonujących remonty w ramach własnych. Sugeruje się udostępnianie odrębnych pojemników do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz ich odbiór przez wyspecjalizowane firmy transportowe.

Jedyną metodą unieszkodliwiania azbestu jest jego składowanie na wydzielonych składowiskach odpadów.

7. EDUKACJA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Jednym z ważniejszych warunków realizacji Programu jest wysoka świadomość społeczeństwa, które powinno brać aktywny udział w strategii zagospodarowania odpadów. Dlatego też należy prowadzić odpowiednie działania, których celem będzie zmiana dotychczasowego postępowania mieszkańców oraz przyjeżdżających turystów w sferze konsumpcji i gospodarowania odpadami.

## Strategia prowadzenia kampanii

Do głównych zadań kampanii należą:

- przegląd istniejących na terenie gminy materiałów, których celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa,

- przygotowanie kampanii na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa,

- identyfikacja problemów, których nie omawiają dostępne materiały informacyjne,

- opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych,

- wprowadzenie w życie powyższej kampanii.

### Elementy kampanii

Strategia prowadzenia kampanii składa się z następujących elementów:

- krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych i najwcześniej dostrzegalnych efektów,

- program podstawowy (2 lata),

- program długoterminowy (10 lat i więcej).

### Rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej

Istnieją różne rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej, wśród których można wyróżnić: kampanię „fali nośnej”, kampanie tematyczne, akcje podejmowane w ramach kampanii.

Kampania „fali nośnej” dotyczy problemu środowiska jako całości, nie zaś tylko jednego jego aspektu. Jest przewidziana do popierania „przyjaznych środowisku” wartości i wymogów wśród społeczeństwa. Można ją stosować dla szerokiej opinii publicznej.

Kampanie tematyczne mogą przekazywać wiedzę dotyczącą pewnych aspektów problemów środowiskowych lub zachęcania do bardziej świadomych zachowań.

Bazując na płaszczyźnie stworzonej w czasie powyższych kampanii, można podejmować akcje dotyczące np. selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych.

## Tematy szkoleń

Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych:

- dzieci,

- dorośli:

- osoby odpowiedzialne za decyzje polityczne dotyczące gospodarki odpadami,

- kadra techniczna biorąca udział w realizacji programu gospodarki odpadami.

Tematy szkoleń powinny być dobrane do ww. grup przy uwzględnieniu ich specyfiki, np.:

| - Temat | - Grupa |
| --- | --- |
| - Ochrona środowiska naturalnego | - dzieci i dorośli |
| - Wspólna odpowiedzialność za stan środowiska | - dzieci i dorośli |
| - Trucizny w śmieciach domowych | - dzieci i dorośli |
| - Nadmierne opakowania | - dzieci, dorośli i producenci |
| - Zapobieganie powstawaniu odpadów | - dzieci i dorośli |
| - Recykling | - dorośli i dzieci |
| - Czysta produkcja – eliminowanie toksycznych odpadów, technologii i produktów | - Dorośli |
| - Idea czystego regionu | - dzieci i dorośli |
| - Kompostowanie odpadów w przydomowym ogródku | - dzieci i dorośli |
| - Problematyka dzikich składowisk | - dzieci i dorośli |
| - Konieczność zachowania surowców i paliw naturalnych | - dzieci i dorośli |

## Wybór formy przekazu

Formy przekazu dzielą się na: materiały drukowane, materiały audiowizualne i imprezy promocyjne.

1. Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów:

- krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”, zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe obwieszczenia i powiadomienia służb komunalnych;

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji, artykuły redakcyjne;

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych;

- plakaty;

- obszerne, starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie;

- opracowane graficznie obwieszczenia służb komunalnych;

- materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały samokształceniowe, materiały dla nauczycieli;

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

2. Materiały audiowizualne:

- wywiady dla radia i telewizji;

- pokazy przezroczy;

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji;

- filmy;

- wystawy.

3. Imprezy promocyjne:

- konferencje prasowe;

- wizyty oficjalne;

- zebrania mieszkańców;

- imprezy specjalne (festiwale, akcje);

- warsztaty, seminaria, konferencje.

Każda z proponowanych form posiada swoją specyfikę, swoje zalety i wady. Często, wybór formy przekazu jest wyborem pomiędzy jej przydatnością, a możliwościami finansowymi.

## Koszty przekazu

Przed wyborem formy przekazu należy wstępnie oszacować koszty. Koszty te możemy podzielić na:

- koszty osobowe,

- koszty materiałów i usług,

- koszty ogólne i administracyjne.

Na koszty osobowe składają się wynagrodzenia wypłacane własnym pracownikom oraz osobom zatrudnionym na umowy zlecenie. Duże koszty osobowe wynikają z faktu, że zaangażowanie pracowników do przygotowania programu informacyjnego często wymaga od nich pracy po godzinach (szczególnie przy realizacji dużych imprez).

Na koszty usług składają się:

- kopiowanie materiałów,

- drukowanie,

- napisanie tekstów,

- formatowanie tekstu i przygotowanie do druku,

- projekt grafiki,

- usługi pocztowe,

- usługi transportowe,

- usługi wideo,

- konsultacje w sprawach technicznych, w sprawach informowania społecznego,

- usługi telekomunikacyjne,

- sporządzenie listy adresowej (ewentualne korzystanie z bazy danych),

- usługi turystyczne,

- nagłośnienie i oświetlenie imprezy,

- reklama w mediach komercyjnych,

- usługi gastronomiczne,

- usługi hotelarskie,

- wynajęcie obiektów,

- wynajęcie sprzętu (komputerów, rzutnika, tablic do prezentacji, rzutnika przezroczy).

Na koszty materiałowe składają się:

- papier,

- filmy,

- materiały potrzebne do dekoracji,

- drobne upominki dla uczestników,

- żywność i napoje.

## Partnerzy w programach informacyjnych

### Współpraca ze szkołami

Szkoły są dobrymi partnerami w programach informacyjnych, ponieważ nastawione są na szerzenie oświaty, a poza tym skupiają społeczność lokalną. Dyrektorzy szkół i nauczyciele często pełnią rolę liderów lokalnej społeczności i ich autorytet może być ważny, szczególnie przy poruszaniu kwestii potrzebnych lecz niepopularnych. Szkoły są ponadto dobrymi partnerami w programach informacyjnych ponieważ:

- mogą być miejscem rozpowszechniania materiałów informacyjnych,

- wyposażone są w sprzęt, który może być pomocny w przygotowaniu materiałów informacyjnych (komputery, kserokopiarki),

- są miejscem funkcjonowania różnych kół zainteresowań, które mogą czynnie uczestniczyć w przygotowaniu materiałów informacyjnych,

- są źródłem ekspertów w dziedzinie edukacji,

- uczniowie mogą pomagać przy realizacji programów, ankiet itp.

### Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Władze samorządowe powinny mieć dokładną listę instytucji pozarządowych działających na terenie gminy. Gdy zamierzenia gminy będą zbieżne z interesami tych organizacji, aktywnie pomogą one w kształtowaniu i realizacji programu informacyjnego. Poniżej podano możliwe formy współpracy z instytucjami pozarządowymi:

- doradztwo w sprawach merytorycznych i w sprawach przekazu informacji - organizacje pozarządowe współpracują ze znanymi ekspertami, dysponują bazami danych na temat specjalistów, mają doświadczenie w docieraniu do odbiorców;

- wsparcie finansowe lub współpraca w finansowaniu projektu - niektóre organizacje posiadają fundusze przeznaczone na informowanie i mogą uczestniczyć w kosztach projektu;

- ocena przekazu - w chwili gdy materiał został przygotowany może być przetestowany na członkach organizacji pozarządowej;

- udostępnianie kanałów informacyjnych - dysponują listami adresowymi, są dystrybutorami różnego typu materiałów i biuletynów, mogą pomagać w roznoszeniu materiałów informacyjnych;

- działania równoległe - niektóre informacje mogą być publikowane w biuletynach organizacji pozarządowych.

## Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji

Poniżej zestawiono przykładowe działania w zakresie edukacji materiałów informacji społecznej:

- Druk materiałów informacyjnych.

- Produkcja filmów reklamowych i szkoleniowych.

- Szkolenia dla:

  - przedstawicieli gmin,

  - przedstawicieli Rad Osiedli,

  - nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- Odczyty i wystawy poświęcone problematyce odpadów niebezpiecznych.

- Konkursy dla przedszkolaków na „rysunek ekologiczny”.

- Konkursy dla szkół i turystów:

- najładniejszy plakat ekologiczny,

- największa ilość zebranych baterii.

- Sympozjum: odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

## Przykładowe treści materiałów informacyjnych

Trucizny w śmieciach domowych

Nasze śmieci domowe są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Zawierają bowiem one, poza resztkami pokarmu, papieru, tworzyw sztucznych, także zużyte oleje silnikowe i smarowe, popsute świetlówki, baterie, termometry rtęciowe, przeterminowane lekarstwa, resztki farb, lakierów, i rozpuszczalników, a także przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich. Choć nie wszystkie te substancje, w świetle obowiązującej ustawy o odpadach, należą do grupy odpadów niebezpiecznych, to są one powszechnie uważane za niezwykle szkodliwe. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych, podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Zdarza się, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych.

Jakie zagrożenia powstają przy niewłaściwym obchodzeniu się z niektórymi odpadami?

Zużyte akumulatory są bardzo groźnym źródłem skażeń środowiska z powodu zawartego w nich ołowiu i jego związków oraz kwasu siarkowego. Ołów jest pierwiastkiem trującym i praktycznie niezniszczalnym. Związki ołowiu mają negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i narządy. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.

Większość farb i lakierów, rozpuszczalników, klejów, lepików itp. zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, takie jak np. formaldehyd, fenole, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, a także metale ciężkie (m.in. cynk, ołów, miedź, tytan). Mogą mieć one działanie mutagenne, rakotwórcze i niszczące układ nerwowy.

Baterie maja bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza. Niemal wszystkie one zawierają szkodliwe dla środowiska metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, nikiel, cynk, kadm.

Przepracowany olej jest prawdziwą beczką trucizn, ponieważ zawiera m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorowcopochodne i metale ciężkie (cynk, ołów, kadm, miedź). Ustalono, że:

1 litr przepracowanego oleju może zanieczyścić do 5 milionów litrów czystej wody pitnej;

1 litr oleju może pokryć cienką warstwą 1 ha powierzchni wody, utrudniając dostęp tlenu i powodując śmierć wielu organizmów żywych;

spalenie w niewłaściwych warunkach 1 tony oleju powoduje wydzielanie się do atmosfery ok. 10 kg substancji trujących.

Jedna świetlówka zawierają średnio ok. 40 mg rtęci, co przy 25 mln zużywanych w Polsce lamp tego typu daje ok. 1000 kg rtęci. W przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytym świetlówkami, zawarta w nich rtęć może bardzo poważnie zanieczyścić wszystkie elementy środowiska. Zatrucie rtęcią powoduje u ludzi bardzo poważne zmiany w układzie nerwowym, co w najcięższych przypadkach może się zakończyć nawet śmiercią.

Poza wyżej wymienionymi odpadami, bardzo groźne dla środowiska są trucizny, które mogą powstawać przy niewłaściwym postępowaniu z :

- termometrami i przeterminowanymi lekarstwami,

- zużytymi odczynnikami fotograficznymi,

- kosmetykami typu “spray”,

- używanymi w ogródkach przydomowych środkami ochrony roślin i opakowaniami po nich.

Jak zmniejszać ich ilość odpadów niebezpiecznych?

Dbaj o prawidłową eksploatację akumulatora samochodowego, co znacznie przedłuży jego żywotność.

stacjach benzynowych – przepracowane oleje,

dużych sklepach z materiałami budowlanymi – resztki farb i lakierów.

Po zebraniu tych odpadów, będą one unieszkodliwione w warunkach i przy zastosowaniu technologii bezpiecznych dla środowiska.

## Przykładowe treści ulotek

Odpady surowcowe segreguj w domu, osobno zbieraj makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Wypełnione worki odbierze firma wywozowa w wyznaczonym terminie.

Z odpadów organicznych roślinnych (liście, trawa, drobne gałęzie, obierki) możesz we własnym zakresie wytworzyć kompost, który wykorzystasz jako nawóz w swoim ogrodzie. Jeśli nie chcesz lub nie możesz kompostować we własnym zakresie, zgromadź te odpady w specjalnym worku. Zostaną one wówczas odebrane i przetworzone w powiatowej kompostowni.

Odpady budowlane, powstające przy remontach lub budowie domu, usuwaj wyłącznie do wcześniej zamówionych kontenerów, które na twoje zlecenie podstawi i odbierze firma wywozowa.

Pozostałe odpady w ramach usług komunalnych odbierze firma wywozowa i przewiezie na składowisko.

Odpady niebezpieczne (akumulatory, baterie, farby, przeterminowane lekarstwa, jarzeniówki) możesz oddać w wyznaczonym terminie do specjalnego samochodu, który będzie czekał w określonym punkcie.

Odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble, sprzęt AGD, RTV, odbierane będą w wyznaczonych terminach, w ramach tzw. wiosennych i jesiennych „wystawek”.

8. ZASADY FINANSOWANIA

## Zasady finansowania

### Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności poszczególnych inwestycji. Celem tej analizy jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku;

- środki własne budżetu gminy - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy. Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżecie gminy, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok);

- dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne;

- pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach fundusze wojewódzkie. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,

- efektywności ekologicznej,

- efektywności ekonomicznej,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych,

- zasięgu oddziaływania,

- wymogów formalnych.

Samorząd terytorialny może uzyskiwać pożyczki na pokrycie kosztów 70% zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie. Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gminy kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 4 lat. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu.

Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gminy.

- komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

- emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.

- udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

### Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży materiałów i surowców:

- surowców wtórnych,

- kompostu.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

- Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628), cena przyjęcia odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów (art. 61). Należy również uwzględnić opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – umieszczenie odpadów na składowisku.

- Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetów gminnych,

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich odzysk /unieszkodliwienie - koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio na wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki organizacyjne).

### Inne źródła finansowania

Wśród możliwych do zastosowania innych finansowania działań można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638),

- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

Zgodnie z art. 29 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638), wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu. W terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom. Z kolei Wojewódzkie fundusze, w terminie do dnia 31 maja, przekazują gminom (związkom gmin) powyższe środki.

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, składanych przez gminy.

Pozostałe środki zgromadzone na rachunku bankowym Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

      - odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

      - edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

## Wybrane źródła finansowania

Poniżej zestawiono możliwe do wykorzystania wybrane źródła finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami:

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania Narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne jego kierunki działalności określa „Polityka Ekologiczna Państwa” oraz Program wykonawczy do „polityki Ekologicznej Państwa do roku 2000”, zaś aktualizowane co roku cele szczegółowe – dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej i lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie działań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko Polskie i przemysł,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i innych odpadów niebezpiecznych,

- międzygminne i regionalne programy zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych).

Fundusze udzielają dotacji (charakter bezzwrotny) i pożyczek na zasadach preferencyjnych.

Warunki udzielania kredytów

- udokumentowany wymierny efekt ekonomiczny,

- prawne zabezpieczenie spłaty kredytów,

- potwierdzone inne źródła finansowania, w tym 20% udziału własnego,

- zdolność podmiotu do spłaty zadłużenia,

- zatwierdzona dokumentacja techniczna inwestycji.

W kryteriach oceny wniosku o dofinansowanie punktowana jest pozycja na liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływa to na: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	 www.nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, unieszkodliwianie i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.

Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu:

  - opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

  - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:

  - posiadania udziałów w spółkach,

  - odsetek od udzialanych pożyczek,

  - emisji obligacji,

  - zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

  - zaciągania kredytów,

  - oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

  - wpłat z innych funduszy,

  - wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  - dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,

  - świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

  - innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w  gminie jest gminny  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW ). Służy on do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z poś, art.407) przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się:

  - Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

  - 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

  - 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest zarząd gminy.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

  - Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

  - Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

  - Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Istnieje duże prawdopodobieństwo,  że fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przestaną funkcjonować w najbliższych latach.

### Ekofundusz

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu (www.ekofundusz.org.pl) mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

  - zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),

  - ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,

  - zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

  - zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

W momencie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, Ekofundusz zakończy swoją działalność.

### Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).

### Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału są one w stanie wnieść wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green equity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

### Programy pomocowe Unii Europejskiej

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są :

  - ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego)

  - dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych

  - wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych  stosownie do standardów europejskich,

  - transfer know-how

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w rozwoju przedsiębiorczości na wsi spełnia rolę znaczącą. ARiMR bierze udział we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej poprzez:

  - dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa

  - realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa

  - realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji produkcji mięsa

  - wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących nowe, stałe miejsca pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz gminach miejsko-wiejskich gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej

  - wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn rolniczych

  - udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa

  - pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych

  - dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego (www.parp.gov.pl)

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami.

W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży itp.

Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę innowacyjnego rozwiązania, następnie założyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wejdą tez firmy z krajów UE i złożyć wniosek według wymogów Komisji Europejskiej.

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wynik, transfer technologii, wdrożenie, promocję w mediach.

Dofinansowanie projektów wdrożeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się na poziomie ok. 35 %.

Szczegółowe informacje na temat tego programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

Programy bilateralne

Do niedawna jeszcze istniało szereg programów dwustronnych, w ramach których możliwe było uzyskanie wsparcia zarówno na projekty inwestycyjne, jak i doradcze. Założeniem wszystkich tych programów była intensywna pomoc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w związku z akcesją do Unii Europejskiej.

Krajami udzielającej tej pomocy były m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja i.in. Po wygaśnięciu strategii pomocy obejmującej najczęściej okres do 2000 r większość tych krajów podjęła decyzję o całkowitym zaniechaniu lub stopniowym zmniejszaniu rozmiaru i zakresu tego rodzaju współpracy z Polską. Np. Szwecja nie przewidziała w ogóle nowych projektów i wspierania dodatkowych sektorów. Możliwe jest uruchamianie tylko małych projektów komplementarnych z działaniami w tych obszarach, które już wcześniej biły finansowane przez stronę szwedzką.

Na zasadzie indywidualnych porozumień między Landami i województwami lub powiatami polskimi działa współpraca niemiecko – polska, np. Województwo Śląskie – rząd Płn. Nadrenii-Westfalii i.in.  Współpraca t najczęściej przyjmuje formę tworzenia spółek Joint-Venture do wspólnego realizowania określonych przedsięwzięć.

Utworzenie spółki JV. z doświadczonym i dysponującym dobrym zapleczem technicznym i finansowym partnerem zagranicznym mogłoby też być opcją wzmocnienia pozycji i szansą rozwoju działalności dla firm z województwa małopolskiego, np. zajmujących się zbiórką i unieszkodliwianiem odpadów.

W dalszym ciągu można ubiegać się jeszcze o wsparcie ze strony Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA), wspierającej gminy polskie np. we wdrażaniu selektywnej zbiórki surowców wtórnych (dostawy kontenerów itp.), nie mniej program pomocy dla Polski kończy się także w grudniu 2003 .

Informacji na temat programów ISPA i bilateralnych udziela m.in. NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa lub Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, ul. Bagatela 14, Warszawa.

Fundusze strukturalne i Fundusz spójności

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straci możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Trudno dziś powiedzieć, na jakich zasadach będą funkcjonować te fundusze po wejściu Polski do Unii Europejskiej (zapowiadane jest ich przeobrażenie), niewątpliwie jednak nadal będą pełniły rolę silnego instrumentu pomocowego, zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i zadania realizowane w tym zakresie szczególnie przez samorządy terytorialne.

Unia Europejska (UE) przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (FS). Na lata 2004 - 2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, ok. 6,2 mld EURO krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego, jeżeli będzie beneficjentem funduszy europejskich). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:

  - część środowiskową Funduszu Spójności  – 2,6 - 3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład UE),

  - Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona środowiska i gospodarka wodna – 643 mln EURO (516 mln EURO środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ERDF),

  - inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

  - realizacji indywidualnych projektów,

  - programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

  - programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Przewidziana kwota środków finansowych na ten priorytet z UE wynosi 390,2 mln EURO (przy założeniu 19 % udziału środków krajowych). Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.

Priorytetem 2 w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona środowiska i gospodarka wodna jest Ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działanie 4 dotyczy zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu realizowane będą zadania, których nie można dofinansować z Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie, także podmiotów niepublicznych. Na ten priorytet przeznaczono 127 mln EURO.

W ramach ZPORR wsparcie zostanie udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działań wyniosą nie więcej niż 633,1 mln EURO, z tego wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych wyniesie 411,56 mln EURO, z czego ok. 70 % zostanie przeznaczone na ochronę wód i gospodarkę wodną. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczający wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

  - modernizację istniejących wysypisk komunalnych,

  - budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie),

  - wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów,

  - regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk.

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Inne możliwości sfinansowania Planu

Wśród możliwych do zastosowania innych finansowania Planu można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638)

- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie

- przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

- cena za przyjęcie odpadów na składowisko.

Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności.

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków i funduszy inwestycyjnych. Rozwija się też pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji ekologicznych. Poszukiwane są też nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w ochronie środowiska, takie jak opłaty produktowe czy ekoobligacje.

Inwestorzy w zakresie ochrony środowiska mogą więc liczyć na to, że system finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce będzie rozwijał się nadal, oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki finansowe, przeznaczane na wsparcie działań służących ochronie środowiska w naszym kraju.

9. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU

## Zasady zarządzania systemem

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie Sieroszewice wynikać będzie:

- z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów

- zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami,

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze gminy, zwłaszcza z:

- Programem Ochrony Środowiska

- Planem zagospodarowanie przestrzennego.

- Planem wykorzystania energii, ochrony zdrowia itp.

### Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami

#### Zadania gminy

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie się w świetle omawianej ustawy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2.1.).

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):

- Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

  - instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - stacji zlewnych,

  - instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

- Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości orz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.

- Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

- Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminny oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW i WFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Na dochód GFOŚiGW składa się:

- Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest zarząd gminy.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

#### Aktualizacja i modyfikacja planów

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przechowywane przez Sejmik Wojewódzki, Radę Powiatu i Radę Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

#### Raportowanie wdrażania planów

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportów z postępów we wdrażaniu Planów Gospodarki Odpadami. Przekazywane są one na szczeblu gminnym do Rady Gminy. :

#### Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela 20

Wskaźniki monitorowania Planu

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypiskach | % |
| 3 | Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach | % |
| 4 | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych | % |
| 5 | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
| 6 | Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych | % |
| 7 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych | % |
| 8 | Ilość pojemników selektywnej zbiórki baterii i odpadów medycznych i ilość zebranych odpadów | Szt. Mg/rok |
| 9 | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | zł/rok |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba / opis |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, | liczba / opis |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji:

  - Pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby

  - Pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz na 4 lata. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędów Gmin/Miast/Powiatów/.

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tą ocenę – aktualizować plan.

10. STRATEGIA PROGRAMU I HARMONOGRAM ZADAŃ ORAZ 
        REALIZACJI PROGRAMU

Do tzw. długiej listy podporządkowanej ocenie priorytetów i korzyści dla środowiska ustalono strategię programu i hierarchię zadań ograniczoną do bezpośrednich studiów, programów i projektów inwestycyjnych ściśle związanych z gospodarką odpadami.

Poniżej w tabeli 21 przedstawiono zadania strategiczne dla gminy Sieroszewice na okres 8 najbliższych lat wraz z podaniem szacunkowych kosztów.

Jako zadanie priorytetowe na terenie gminy Sieroszewice na najbliższe lata uznaje się objęcie zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych wszystkich jej mieszkańców (obecnie zaledwie 20 %).

Tabela 21

Zadania strategiczne dla gminy Sieroszewice na okres 8 najbliższych lat wraz z szacunkowymi kosztami

| Zadania | Szacunkowe koszty | Termin realizacji | Jednostka realizująca i źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dostosowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Psary do obowiązujących wymagań zgodnie z decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 29.12.2003 znak OŚ. – 7164/7/2003. | 25 000 PLN | Do 31 grudnia 2005 | Użytkownik Składowiska (Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o,. w Skalmierzycach) Środki własne |
| - Udział wraz z innymi gminami powiatu w tworzeniu Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (zgodnie z powiatowym planem gospodarki odpadami) | Brak danych | 2004 – 2005 | Gmina w ramach związku lub porozumienia gmin powiatu Środki gmin, fundusze pomocowe, ekofundusze |
| - Rozwiązanie problemu gospodarki osadami ściekowymi i innymi czystymi odpadami biodegradowalnymi w gminie | Koszt uzależniony od przyjętego wariantu i wybranej technologii kompostowania. | 2005 – 2007 | Gmina lub Związek Gmin przy wariancie Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Środki własne, fundusze pomocowe, Ekofunduszu |

| - Objęcie zbiórką odpadów komunalnych terenu całej gminy | Koszt uzależniony od ilości ustawionych pojemników. | 2004 - 2005 | Gmina w porozumieniu z WPK w Skalmierzycach Środki własne i Fundusze pomocowe, Ekofunduszu |
| --- | --- | --- | --- |
| - Usprawnienie i rozszerzenie zbiórki selektywnej odpadów na terenie gminy. Należy zapoczątkować selektywną zbiórkę odpadów zielonych. | Koszt uzależniony od ilości ustawionych pojemników. Koszt jednego pojemnika o objętości 140 l na bioodpady wynosi około 200 PLN. | 2006 – 2007 | Firma zajmująca się wywozem odpadów Gmina Środki własne |
| - Wprowadzenie selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw od mieszkańców gminy na terenie ośrodka zdrowia lub apteki w Sieroszewicach na podstawie zawartej umowy | Zakup jednego pojemnika, którego koszt wynosi około 300 PLN. Systematyczne opróżnianie – około 1 000 PLN/rok | 2005 - 2006 | Gmina Środki własne |
| - Wprowadzenie punktów zbiórki baterii i świetlówek od mieszkańców gminy w wyznaczonych i opisanych miejscach | Koszt zakupu specjalistycznych pojemników i koszt systematycznego ich opróżniania. Przewiduje się ustawienie 2 – 3 pojemników na terenie gminy. Koszt jednego pojemnika wynosi około 300 PLN. Łączny koszt ustawienia pojemników wyniesie około 1 500 PLN. Koszt systematycznego opróżniania wyniesie około 3 000 PLN/rok | 2005 - 2006 | Gmina Środki własne |
| - Prowadzenie badań monitoringowych w rejonie składowiska w Psarach | 25 tyś PLN/rok | Zadanie ciągłe | WPK w Skalmierzycach Środki własne |

| - Edukacja ekologiczna | 3 000 PLN/rok | Zadanie ciągłe | Gmina Środki własne |
| --- | --- | --- | --- |
| - Opracowanie programu usuwania azbestu i rozpoczęcie jego wdrażania wraz z akcją informacyjno – edukacyjną | 15 000 PLN | 2005 - 2006 | Gmina Środki Własne |
| - Podjęcie działań w celu pozyskania terenów pod dalszą rozbudowę składowiska w m. Psary. (tereny Skarbu Państwa w zarządzaniu ARSP położone na wschód od składowiska odpadów) | Brak danych (alternatywnie przekazanie nieodpłatne od ARSP) | 2004 – 2007 | Gmina |
| - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | Brak danych | 2004 - 2010 | Właściciel terenu Gmina Środki własne ekofundusze Fundusze pomocowe |
| - Udział w tworzeniu systemu gromadzenia, odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, wraków pojazdów w ramach Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów | Brak danych | 2004 – 2007 | Gmina Środki własne ekofundusze Fundusze pomocowe |
| - Zorganizowanie na terenie gminy systemu zbierania padliny zwierzęcej przez specjalistyczne firmy na podstawie podpisanej umowy i zorganizowanej akcji informacyjnej | Brak danych | 2004 – 2005 | Gmina Środki własne korzystających z systemu |

11. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

W przypadku gdy realizacja zadań objętych planem mogłaby się wiązać z potencjalnym znaczącym oddziaływaniem na środowiska podlegać będą one postępowaniu w sprawie oceny ich oddziaływania na środowisko. Rodzaje tego typu przedsięwzięć określone zostały w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

W zakresie gospodarki odpadami, konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko występuje dla następujących rodzajów przedsięwzięć:

- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych,

- instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

- składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące nie mniej niż 20 ton odpadów na dobę.

Dla pozostałych przedsięwzięć konieczność sporządzenia raportu jest określana przez organy administracji prowadzące postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:

- poletek osadowych, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,

- instalacji do magazynowania złomu żelaznego, w tym złomowania wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, na powierzchni nie niższej niż 0,5 ha,

- instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

- zbierania odpadów niebezpiecznych.

- Ponadto dla instalacji, które mogą powodować znaczące oddziaływania na środowisko w ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, uwzględniającego w jednym dokumencie warunki prowadzenia działalności związane z ochroną środowiska. Lista instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne została określona w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Składowisko odpadów w Psarach z uwagi na ilość przyjmowanych odpadów podlega temu obowiązkowi.

Wskazane w Projekcie Planu zadania i rozwiązania wpływać będą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki odpadami w wyniku:

- Maksymalizacji odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów użytkowych (opakowaniowych, innych niż opakowaniowe, gruzu budowlanego, wielkogabarytowych) oraz recyklingu organicznego odpadów biodegradowlanych (odpadów kuchennych i ogrodowych, osadów pościekowych) poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach o odpowiednim standardzie technicznym i zabezpieczenia środowiska.

- Znacznego ograniczenia masy odpadów składowanych.

- Wyeliminowania składowania odpadów nie przetworzonych oraz składowania wyłącznie frakcji odpadów wcześniej sortowanych o zmniejszonej zawartości składników biologicznie rozkładalnych (a przez to zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciążliwości dla środowiska).

- Wyeliminowanie zagrożeń zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczenia uciążliwość składowisk dla otoczenia poprzez właściwą rekultywację obiektów nie spełniających obowiązujących wymagań.

Zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji planu następować będzie poprzez:

- promowanie działań mających na celu minimalizację odpadów wytwarzanych i usuwanych z gospodarstw domowych (szczególną wagę przykłada się m.in. do indywidualnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców),

- rozwój selektywnej zbiórki i odzysku wybranych frakcji odpadów (opakowaniowych, nieopakowaniowych, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów biodegradowalnych, niebezpiecznych), który w roku 2010 wpłynie na zmniejszenie o ok. 35% masy odpadów kierowanych do składowania,

- minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas przekształcania odpadów,

- wykorzystanie przetworzonych odpadów biodegradowalnych w formie kompostu oraz osadów ściekowych do nawożenia oraz poprawy struktury gruntów, do rekultywacji składowisk, frakcji palnych do produkcji energii, odpadów budowlanych (do celów budowlanych),

- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i od drobnych wytwórców (zakłady rzemieślnicze i usługowe) i ich odrębne unieszkodliwianie w specjalnych instalacjach,

- minimalizację emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowisk poprzez ograniczanie ilości składowanych odpadów oraz składowanie wyłącznie odpadów wcześniej sortowanych i przetworzonych, co pozwoli na znaczące zmniejszenie emisji gazów i odcieków ze składowisk oraz zmniejszenie ich uciążliwości i zagrożeń dla ludności (zwłaszcza w wyniku zmniejszenia emisji odorów i emisji mikrobiologicznych do powietrza atmosferycznego, ograniczenie hałasu podczas transportu odpadów na składowiska oraz pracy maszyn na składowiskach),

- selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych i ich odrębne unieszkodliwianie w specjalnych instalacjach.

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sieroszewice powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zmian.), która w rozdziale 3 , art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz treść Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159), Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostrowskiego.

Wzorem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze grupy:

1. Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe,

komunalne osady ściekowe

2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady przemysłowe, odpady z

jednostek służby zdrowia i weterynaryjnych.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Luboń jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostrowskiego.

Głównymi częściami dla planu gospodarki odpadami dla gminy Sieroszewice są:

- Charakterystyka gminy.

- Przedstawienie oraz ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami z sektora komunalnego i gospodarczego.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, wynikające w szczególności ze zmian demograficznych i gospodarczych.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym w szczególności dotyczące zapobiegania wytwarzaniu, redukcji ilości odpadów wytwarzanych oraz ograniczania ich uciążliwości, selektywnej zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ograniczenia ilości odpadów biologicznie rozkładalnych usuwanych na składowisku.

- Projektowany system gospodarki odpadami, w przypadku odpadów z sektora komunalnego

- Harmonogram realizacji zadań i osiągania założonych celów, koszty wdrażania i możliwości finansowania.

- Organizacja i zasady monitorowania systemu.

Wg informacji uzyskanych w gminie w 2002 rok na jej terenie zebrano 379,08 Mg odpadów uznanych za komunalne. Ponadto zebrano selektywnie 7,96 Mg stłuczki szklanej i 2,68 Mg tworzyw sztucznych i 100 Mg złomu.

Sposób zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych jest typowy dla warunków polskich. Organizacją systemu zbiórki i wywozu zajmuje się Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Nowych Skalmierzyc. Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów objętych jest około 20 % mieszkańców gminy. Do gromadzenia i zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy wykorzystywanych jest:

- 316 pojemników 110 litrowych

- 59 pojemników 1100 litrowych.

System selektywnej zbiórki odpadów metodą donoszenia na terenie gminy oparty jest na 24 pojemnikach o pojemności 1,1 m3 do selektywnego gromadzenia szkła i na 34 pojemnikach o pojemności 1,1 m3 do selektywnego gromadzenia tworzywa PET.

Pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych PET w kolorze żółtym ustawione są w m. Biernacice, Bibianki, Bilczew, Kania, Latowice, Masanów, Namysłaki, Ołobok, Parczew, Psary, Raduchów, Rososzyca, Sieroszwice, Sławin, Strzyżew, Westrza, Wielowieś, Zamość. Do selektywnej zbiórki szkła pojemniki w kolorze zielonym ustawione są w m. Biernacice, Latowice, Masanów, Namysłaki, Ołobok, Parczew, Psary, Raduchów, Rososzyca, Sieroszwice, Sławin, Strzyżew, Westrza, Wielowieś, Zamość.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sposób zorganizowany odbywa się sporadycznie, systemem tzw. wystawki. Powszechne jest, tak jak w całym kraju wystawianie przez mieszkańców zużytych urządzeń przy pojemnikach na odpady. Powoduje to, że tzw. zbieracze rozbierają pozostawione urządzenia dla pozyskania surowców wtórnych, a do środowiska przedostają się substancje niebezpieczne (freony, oleje).

Zbiórka tekstyliów i odpadów niebezpiecznych od osób prywatnych nie jest prowadzona na terenie gminy.

Na terenie gminy nie funkcjonują zakłady trudniące się kasacją pojazdów.

- Podstawowym jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) w gminie Sieroszewice jest ich deponowanie na składowisku. Na terenie gminy funkcjonuje jedno czynne składowisko odpadów w m. Psary.

Składowisko w Psarach jest eksploatowane od początku 2001r. i zajmuje powierzchnię 10 ha. Powierzchnia 4 kwater składowania wynosi 5,78 ha a i pojemność określona jest na 295 000m3. Dno i skarpy kwatery uszczelnione są geomembraną z folii PEHD W dnie kwatery ułożony jest drenaż nadfoliowy odcieków do zbiornika otwartego, ziemnego, typu ewapracyjnego. Skarpy zewnętrzne kwatery składowania jak i cały niezainwestowany teren składowiska jest obsiany trawą.

- Teren składowiska jest ogrodzony siatką stalową o h = 2,0 m z bramą wjazdową i furtką od strony drogi dojazdowej.

Ponoszone przez mieszkańców opłaty pobierane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ze Skalmierzyc zajmujące się zbiórką i transportem odpadów z terenu gminy Sieroszewice wynoszą (netto):

- za pojemnik 110 l wywożony 1 raz /tydzień – 27,42 PLN, co dwa tygodnie – 13,71 PLN i 1 raz w miesiącu – 6,44 PLN

- za pojemnik 1100 l wywożony 1 raz /tydzień – 201,14 PLN, co dwa tygodnie – 100,73 PLN i 1 raz w miesiącu – 47,00 PLN

W poniższej tabeli przedstawiono prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2005 – 2015 na terenie gminy Sieroszewice przy uwzględnieniu wskaźników nagromadzenia podawanych w KPG dla terenów wiejskich.

| Lata | 2005 | 2008 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów [Mg/rok] | 2526,2 | 2786,6 | 3195,1 |

Cel długoterminowy do roku 2011

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym

oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany powyżej cel ekologiczny do 2011 roku jest zgodny z ustawą o odpadach i celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:

- Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) – cel trudny do ewidencjonowania z uwagi na brak danych o ilości odpadów organicznych. Biorąc jednak pod uwagę charakter zagospodarowania gminy już w chwili obecnej na składowisko trafia minimalna ilość organiki.

- Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 45%,

- opakowania ze szkła: 35%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

- opakowania metalowe: 35%,

- opakowania wielomateriałowe: 20%,

- odpady wielkogabarytowe: 26%

- odpady budowlane: 20%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych

- Dostosowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Psary do obowiązujących wymagań zgodnie z decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 29.12.2003 znak OŚ. – 7164/7/2003.

- Prawidłowa, eksploatacja i monitoring składowiska w m. Psary

- Podjęcie działań w celu pozyskania terenów pod dalszą rozbudowę składowiska w m. Psary.

- Udział wraz z innymi gminami powiatu w tworzeniu Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (zgodnie z powiatowym planem gospodarki odpadami)

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

- Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych

- Współudział w budowie instalacji do odzysku odpadów organicznych zbieranych selektywnie w ramach Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (w tym osadów pościekowych), lub podjęcie indywidualnych działań w celu budowy kompostowni odpadów organicznych.

Cele średniookresowe na lata 2008 – 2011:

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50%,

- opakowania ze szkła: 45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

- opakowania metalowe: 45%,

- opakowania wielomateriałowe: 30%,

- odpady wielkogabarytowe: 50%

- odpady budowlane: 40%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%

- Prawidłowa, eksploatacja, monitoring i rozbudowa o kolejne kwatery składowiska w m. Psary.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice:

1.	Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

2.	Objęcie zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy

3.	Utrzymanie przez gminę kontroli nad składowiskiem odpadów w m. Psary, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami

5.	Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów

6.	Wdrażanie i usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

7.	Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych i poddawanie och odzyskowi

Jako zadanie priorytetowe na terenie gminy Sieroszewice na najbliższe lata uznaje się objęcie zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych wszystkich jej mieszkańców (obecnie zaledwie 20 %).

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Sieroszewice kierowano się następującymi przesłankami:

- Odpady komunalne zbierane nieselektywnie z terenu gminy kierowane będą do unieszkodliwiania na składowisku w m.. Psary

- Na terenach z zabudową jednorodzinną preferowane będzie wykorzystanie i kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.

- Zbiórkę transport odpadów na terenie gminy organizować będzie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne ze Skalmierzyc.

- Na terenie gminy zostanie rozszerzona i usprawniona selektywna zbiórka odpadów (zwłaszcza tworzyw sztucznych i szkła).

Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowisku.

Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

-	Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638).

-	Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

Zestawienie kosztów wdrażania planu gospodarki odpadami jest pozycją proponowaną, którą należy odnieść do możliwości finansowych miasta. Przedstawione w planie koszty są kosztami szacunkowymi.

Szczegółowy plan działań i kosztów realizacji na lata 2004-2011 przedstawiono w  tabeli nr 21  niniejszego opracowania.

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć (działań),

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami , a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemu gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Opadami.  Wójt Gminy przekazuje raport Radzie Powiatu.

Wójt Gminy Sieroszewice będzie oceniał co dwa lata stopień realizacji PGO, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych w planie. W roku 2008 nastąpi aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sieroszewice.